Тесты (с комментариями экспертов) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы

1. Куда должны быть переданы материалы фактического положения трубопровода (исполнительная съемка) с привязкой охранных зон входящих в его состав коммуникаций и объектов?

В местные органы власти и управления.

(п.1.4 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

2. На каком расстоянии производится установка опознавательных знаков обозначения трассы магистрального трубопровода?

В пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

(п.3.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

3. Какая информация не приводится на щите-указателе опознавательного знака обозначения трассы магистрального трубопровода?

На щите-указателе должны быть приведены:

- наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения и его техническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода от основания знака;

- привязка знака (км, пк) к трассе;

- размеры охранной зоны;

- телефоны и адреса диспетчерской и аварийной службы производственного подразделения предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующего данный участок трубопровода.

(п.3.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

4. За какое время до начала проведения в охранных зонах работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, юридические или физические лица, имеющие намерение проводить работы, обязаны пригласить этого представителя на место производства работ?

Не менее чем за 5 суток до начала работ.

(подп."б" п.4.5 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

5. Какие виды работ могут проводиться в охранных зонах трубопроводов без получения разрешения от предприятия трубопроводного транспорта?

Ремонтно-восстановительные и сельскохозяйственные работы.

(п.5.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

6. Каким образом должны быть обозначены трассы нефтепродуктопроводов в соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов?

Трассы должны быть обозначены опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

(п.3.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

7. Какой вид работ относится к частичному диагностированию стальных резервуаров?

Система технического диагностирования включает два уровня проведения работ:

- частичное техническое обследование резервуара с наружной стороны (без выведения его из эксплуатации);

- полное техническое обследование, требующее выведения резервуара из эксплуатации, его опорожнения, зачистки и дегазации.

(п.1.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

8. На кого возлагается организация проведения работ по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

На владельца резервуаров.

(п.2.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

9. Какие из перечисленных сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов должны подвергаться первоочередному техническому обследованию?

Первоочередному обследованию, как правило, должны подвергаться резервуары:

- находящиеся в аварийном состоянии или в состоянии ремонта после аварии;

- изготовленные из кипящих сталей и сваренные электродами с меловой обмазкой;

- находящиеся в эксплуатации более 20 лет;

- в которых хранятся высококоррозионные по отношению к металлу несущих конструкций продукты.

(п.3.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

10. С какой периодичностью проводится полное обследование сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, отработавших расчетный срок службы?

Не реже одного раза в 8 лет.

(п.3.7.2 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

11. Какой из перечисленных этапов обследования не относится к частичному наружному обследованию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов в пределах расчетного срока службы?

Частичное наружное обследование проводится не реже одного раза в 5 лет и включает следующие этапы:

1) ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на резервуар (паспорт и др.); сбор информации о работе резервуара у обслуживающего персонала; особое внимание должно быть обращено на объемы и методы выполнения ремонтов и исправления дефектов, выявленных в период эксплуатации;

2) анализ конструктивных особенностей резервуара и имеющейся информации по технологии изготовления, монтажа, ремонта или реконструкции; анализ условий эксплуатации; определение наиболее нагруженных, работающих в наиболее тяжелых и сложных условиях элементов резервуара;

3) составление программы обследования (технического диагностирования);

4) натурное обследование резервуара:

- визуальный осмотр всех конструкций с наружной стороны;

- измерение толщины поясов стенки, выступающих окрайков днища и настила кровли;

- измерение геометрической формы стенки и нивелирование наружного контура днища;

- проверка состояния основания и отмостки.

5) установление возможности эксплуатации резервуара с выдачей соответствующего заключения.

(п.п.3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 и 3.5.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

12. Какой из перечисленных этапов обследования не относится к полному обследованию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов в пределах расчетного срока службы? Укажите все правильные ответы.

Полное обследование проводится не реже одного раза в 10 лет и включает следующие этапы:

1) ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на резервуар;

2) анализ конструктивных особенностей резервуара; анализ условий эксплуатации; определение наиболее нагруженных, работающих в наиболее тяжелых  и сложных условиях элементов резервуара;

3) составление программы обследования;

4) натурное обследование резервуара:

- визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и наружной сторон, в том числе визуальный осмотр понтона (плавающей крыши);

- измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, понтона (плавающей крыши);

- измерение геометрической формы стенки и нивелирование днища;

- измерение расстояний между понтоном (плавающей крышей) и стенкой резервуара;

- проверка состояния понтона (плавающей крыши);

- проверка состояния основания и отмостки;

5) контроль ультразвуковым, рентгенографическим и другими методами дефектоскопии, необходимость и объем проведения которого устанавливается по результатам визуального осмотра;

6) установление возможности эксплуатации резервуара с выдачей соответствующего заключения.

(п.п.3.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 и 3.6.6 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

13. В каком случае допускается разрабатывать общую индивидуальную программу на группу сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов при проведении работ по техническому диагностированию?

Для группы резервуаров с одинаковыми сроками эксплуатации, работающих в одинаковых условиях.

(п.3.1.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

14. С какой периодичностью проводится полное обследование сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов в пределах расчетного срока службы?

Не реже одного раза в 10 лет.

(п.3.6 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

15. Какое из перечисленных требований при проведении натурного обследования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов указано верно?

Натурное обследование резервуара при частичном наружном обследовании включает:

- визуальный осмотр всех конструкций с наружной стороны;

- измерение толщины поясов стенки, выступающих окрайков днища и настила кровли;

- измерение геометрической формы стенки и нивелирование наружного контура днища;

- проверку состояния основания и отмостки.

Натурное обследование резервуара при полном обследовании включает:

- визуальный осмотр всех конструкций с внутренней и наружной сторон, в том числе визуальный осмотр понтона (плавающей крыши);

- измерение толщины поясов стенки, кровли, днища, понтона (плавающей крыши);

- измерение геометрической формы стенки и нивелирование днища;

- измерение расстояний между понтоном (плавающей крышей) и стенкой резервуара;

- проверку состояния понтона (плавающей крыши);

- проверку состояния основания и отмостки.

(п.п.3.5.4 и 3.6.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

16. С какой периодичностью проводится частичное наружное обследование сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов в пределах расчетного срока службы?

Не реже одного раза в 5 лет.

(п.3.5 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

17. Износ каких из перечисленных элементов сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов может превышать 30%?

Предельно допустимый износ листов кровли, центральной части понтона (плавающей крыши), днища резервуара по измерениям наиболее изношенных частей не должен превышать 50% проектной величины.

Предельно допустимый износ несущих конструкций кровли (ферм, прогонов, балок, связей), а также окрайков днища и коробов понтона (плавающей крыши) не должен превышать 30% проектной величины, если сохраняется их расчетная несущая способность.

(п.п.8.10 и 8.11 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

18. Какая величина нормативного расчетного срока службы сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов принимается в случае, если нормативный расчетный срок службы отсутствует в нормативно-технической документации, паспорте или инструкции по эксплуатации?

20 лет.

(абз.6 п.3.3 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

19. Кем разрабатываются индивидуальные программы обследования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов при проведении работ по техническому диагностированию?

Организацией, выполняющей обследование.

(абз.2 п.3.1.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

20. Какой из перечисленных терминов соответствует определению "проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент"?

Контроль технического состояния.

(п.5 ГОСТ 20911-89 "Техническая диагностика. Термины и определения")

21. На сколько могут быть увеличены предельные отклонения от горизонтали наружного контура днища эксплуатируемых сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, находящихся в эксплуатации более 20 лет?

В 2 раза.

(абз.3 п.8.16 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

22. В отношении каких резервуаров диагностирование и заключение о техническом состоянии и о возможности дальнейшей эксплуатации сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов производятся специализированной организацией? Укажите все правильные ответы.

В отношении резервуаров, сооруженных не по типовым проектам или по импортным поставкам, а также резервуаров со сроками эксплуатации, превышающими 30 лет, и в других сложных случаях.

(п.2.3 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

23. Какая должна быть точность определения толщин листовых конструкций и глубины коррозионных язв сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов приборами или средствами линейных измерений?

Не менее ±0,1 мм.

(абз.2 п.2.7.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

24. Кто дает разрешение на производство полного технического обследования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Руководство предприятия - владельца резервуара.

(абз.2 п.2.8 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

25. С какой периодичностью проводится частичное обследование сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, отработавших расчетный срок службы?

Не реже одного раза в 4 года.

(п.3.7.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

26. Какая документация выдается в случае экономической или технической нецелесообразности ремонта сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Заключение об исключении резервуара из эксплуатации.

(п.3.8 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

27. Какие из перечисленных участков конструкций сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов представляются наиболее предрасположенными к разрушению?

На конструктивной схеме резервуара отмечают элементы (участки) конструкции, которые представляются наиболее предрасположенными к разрушению. При этом первоочередное внимание следует уделять:

- сварным соединениям в вертикальных монтажных стыках стенки, в пересечениях вертикальных и горизонтальных швов в I-III-м поясах стенки (считая снизу), сварного шва между стенкой и днищем, сварных швов приварки люков и врезок в нижние пояса резервуаров;

- местам стенки у нижнего уторного шва, соединяющего стенку с днищем;

- местам присоединения трубопроводов, в том числе, передающих вибрационные нагрузки;

- участкам стенки, имеющим местные выпучины или вмятины и отклонения образующих от вертикали (в пределах или за пределами допусков);

- участкам конструкций, наиболее подверженных коррозии: нижнего пояса и двух верхних поясов стенки, днища, настила и несущих элементов крыши, понтонов и плавающих крыш.

(п.4.2 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

28. С какого участка конструкции сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов рекомендуется начинать осмотр поверхности основного металла?

Осмотр поверхности основного металла рекомендуется производить с наружной, а затем с внутренней стороны резервуара в следующей последовательности:

- окрайки днища и нижняя часть первого пояса;

- наружная и внутренняя части первого и второго поясов, а затем третьего, четвертого поясов (с применением переносной лестницы);

- верхние пояса с применением подвесной люльки или с помощью оптических приборов (бинокль или подзорная труба);

- места переменного уровня нефтепродуктов;

- настил и несущие элементы кровли.

(п.5.2.2 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

29. Каким образом допускается проводить осмотр верхних поясов сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

С применением подвесной люльки или с помощью оптических приборов (бинокль или подзорная труба).

(абз.4 п.5.2.2 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

30. Какого вида коррозионных повреждений резервуаров не существует?

Коррозионные повреждения подлежат разграничению по их виду на:

- равномерную коррозию (когда сплошная коррозия охватывает всю поверхность металла);

- местную коррозию (при охвате отдельных участков поверхности);

- язвенную, точечную и пятнистую коррозию в виде отдельных точечных и пятнистых язвенных поражений, в том числе сквозных.

(п.5.2.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

31. На каком расстоянии от сварных соединений четырех нижних поясов вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов подлежат визуальному осмотру прилегающие к ним зоны основного металла?

На расстоянии не менее 20 мм.

(п.5.2.8 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

32. Каким должно быть минимальное расстояние между сварными швами окраек днища и вертикальными сварными швами первого пояса вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Не менее 200 мм.

(п.5.2.10 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

33. Каким перечисленным условиям должны соответствовать толщиномеры при определении толщины металла сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Измерять толщину в интервале 0,2-50,0 мм с точностью до 0,1 мм при температуре окружающего воздуха от -10 до +40°С.

(п.5.3 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

34. В каком случае допускается применение штангенциркуля при определении толщины металла сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

В доступных местах.

(абз.2 п.5.3 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

35. Каким образом измеряется толщина нижних трех поясов сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Не менее чем по четырем диаметрально противоположным образующим в трех точках по высоте пояса (низ, середина, верх).

(п.5.3.2 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

36. Каким образом измеряется толщина листов днища и настила кровли сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

По двум взаимно перпендикулярным диаметральным направлениям; при этом проводится не менее трех измерений на каждом листе.

(п.5.3.3 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

37. Отверстие какого размера вырезают в кровле сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, где имеется значительный коррозионный износ?

500 х 500 мм.

(п.5.3.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

38. Какое из перечисленных требований при выявлении действительной геометрической формы сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов указано верно? Укажите все правильные ответы.

Для выявления действительной геометрической формы резервуара измеряется величина отклонений образующих стенки на уровне верха каждого пояса от вертикали, проведенной из нижней точки первого пояса.

Неравномерность осадки основания определяется путем нивелирования наружного контура днища в точках, отстоящих друг от друга не более чем на 6 м (как правило, в точках, соответствующих вертикальным швам нижнего пояса).

(п.5.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

39. Какие измерения проводятся для контроля геометрических размеров и формы понтона (плавающей крыши) сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Контроль геометрических размеров и формы понтона (плавающей крыши) проводится путем измерений:

- радиуса понтона (плавающей крыши), измеренного от центра до наружной поверхности вертикального бортового листа;

- отклонений от вертикали нижних концов трубчатых стоек при опирании на них понтона (плавающей крыши);

- отклонений от вертикали направляющих;

- отклонения бортового листа короба от вертикали;

- зазоров между наружной поверхностью бортового листа и стенкой резервуара.

(п.5.5.1 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

40. Что из перечисленного не допускается при исследовании микроструктуры основного металла и сварных соединений вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Исследования микроструктуры основного металла и сварных соединений могут выполняться на специально вырезанных и подготовленных образцах. Вырезку образцов предпочительно осуществлять механическим способом.

При применении огневой резки для приготовления шлифа механической обработкой должен быть снят слой не менее 4-5 мм для удаления зоны термического влияния.

Допускается исследование микроструктуры на сколах и репликах.

Рекомендуется применение оптических приборов с увеличением х100 и х500.

(п.6.7 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

41. В каком случае допускается продление срока службы сварного вертикального цилиндрического резервуара для нефти и нефтепродуктов, когда при статических нагружениях отдельные элементы конструкции резервуара вследствие коррозионного износа, механических повреждений, снижения механических свойств металла не соответствуют расчетным эксплуатационным параметрам? Укажите все правильные ответы.

Продление срока службы резервуара возможно при установлении пониженных эксплуатационных параметров (снижение уровня залива, уменьшение избыточного давления и вакуума) или после проведения комплексных мероприятий по ремонту и усилению металлических конструкций резервуара.

(п.7.6 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

42. Во сколько раз могут быть увеличены предельные отклонения от вертикали образующих стенок сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, находящихся в эксплуатации более 5 лет?

В 1,3 раза.

(абз.3 п.8.12 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

43. Во сколько раз могут быть увеличены предельные отклонения от вертикали образующих стенок сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов, находящихся в эксплуатации более 20 лет?

В 2 раза.

(абз.4 п.8.12 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

44. Кем утверждается оформленное заключение по результатам технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов?

Руководителем организации, проводившей диагностирование.

(п.9.4 РД 08-95-95 "Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов")

45. Какой знак должен устанавливаться в местах пересечения магистральных нефтепроводов с автомобильными дорогами всех категорий?

Дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.

(п.3.3 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

46. В какое время суток работники, обслуживающие нефтепроводы, допускаются для проведения осмотров и ремонтных работ, если нефтепроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов?

В любое время суток.

(подп."а" п.4.5 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

47. За сколько суток до начала работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции нефтепроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии необходимо уведомить землепользователя?

Не менее чем за 5 суток до начала работ.

(подп."б" п.4.5 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

48. Каким образом производятся работы, связанные с временным затоплением земель, находящихся в охранных зонах трубопроводов?

Работы производятся по согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного транспорта.

(п.5.3 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

49. Какие меры необходимо предпринять при обнаружении на месте производства работ в охранной зоне подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации? Укажите все правильные ответы.

Немедленно остановить работы и принять меры по обеспечению сохранности коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова представителя эксплуатационной организации.

(п.5.9 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

50. Кому обязан немедленно сообщить о повреждении трубопровода производственный персонал, выполняющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения трубопровода?

Диспетчерской или аварийной службе производственного подразделения, эксплуатирующего данный участок трубопровода.

(п.5.11 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

51. В какой срок должны сообщать предприятия, эксплуатирующие инженерные коммуникации, проходящие в техническом коридоре, всем заинтересованным предприятиям вносимые изменения в схему объектов с точным указанием их взаиморасположения?

В месячный срок.

(п.5 Приложения 2 к Правилам охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9)

52. На какие магистральные трубопроводы не распространяются требования Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

На внутризаводские трубопроводы организаций, производящих и потребляющих жидкий аммиак.

(п.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

53. В каком случае не применяются Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Правила предназначены для применения при:

а) разработке технологических процессов, проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации ОПО МТ и ОПО МАП;

б) изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО МТ и ОПО МАП;

в) проведении экспертизы промышленной безопасности: документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение опасного производственного объекта; технических устройств; зданий и сооружений; деклараций промышленной безопасности ОПО МТ и ОПО МАП; обоснований безопасности опасных производственных объектов.

(п.3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

54. В соответствии с требованиями какого нормативно-правового документа обеспечивается пожарная безопасность опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(п.5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

55. Что относится к опасным производственным объектам магистральных трубопроводов?

Опасные производственные объекты (ОПО) магистральных трубопроводов (МТ) и магистральных аммиакопроводов (МАП), по которым транспортируются опасные вещества - углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и (или) газообразном (газ) состоянии, сжиженный безводный аммиак (жидкий аммиак).

(п.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

56. Чем подтверждается соответствие комплектного оборудования и технических устройств на ОПО МТ при наличии технической документации изготовителя, а также при их соответствии требованиям технических регламентов и Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Документом о соответствии требованиям технических регламентов или заключением экспертизы промышленной безопасности.

(п.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

57. Что должно быть обеспечено на территории размещения линейных и площадочных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Способ размещения линейных и площадочных объектов ОПО МТ и МАП должен обеспечивать возможность проведения строительно-монтажных работ с использованием грузоподъемной и специальной техники, а также возможность размещения мест складирования оборудования и строительных материалов.

(п.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

58. В течение какого времени заполнение линейных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов углеводородами и его работу после заполнения считают комплексным опробованием линейного сооружения опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

72 часа.

(п.78 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

59. Какая информация должна быть указана в перечне газоопасных работ? Выберите два правильных варианта ответов.

В перечне газоопасных работ должны быть указаны:

- структурное подразделение организации (производство, цех, отделение, установка, участок);

- место и характер работы;

- возможные вредные и опасные производственные факторы при ее проведении;

- категория исполнителей, выполняющих указанные работы (работники эксплуатирующей или подрядной организации), а также персонала собственной профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) (ПАСС(Ф)), аттестованной на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091, либо ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, привлекаемого при необходимости к участию в данных работах;

- основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ.

(п.14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

60. В каких из перечисленных случаев должны проводиться газоопасные работы? Выберите два правильных варианта ответов.

Газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования, должны проводиться в тех случаях, когда они не могут быть механизированы, автоматизированы или проведены без непосредственного участия людей.

(п.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

61. Что из перечисленного не входит в мероприятия по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?

Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО МТ и ОПО МАП возлагается на эксплуатирующую организацию и включает:

- создание организационной структуры с распределением обязанностей и ответственности между техническими службами и должностными лицами;

- разработку необходимой документации (программ, планов, приказов, положений, инструкций), регламентирующей порядок действий работников в случае аварии;

- контроль состояния технических устройств;

- оснащение средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- оснащение системами и средствами наблюдения, оповещения, связи и обеспечение их нормального функционирования;

- организацию системы постоянного обучения и подготовки работников (включая учебно-тренировочные занятия) к действиям в случае аварии;

- формирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

(п.159 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

62. Что включает в себя планирование и осуществление мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО МТ?

Планирование и осуществление мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечению постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО МТ и ОПО МАП возлагается на эксплуатирующую организацию и включает:

- создание организационной структуры с распределением обязанностей и ответственности между техническими службами и должностными лицами;

- разработку необходимой документации (программ, планов, приказов, положений, инструкций), регламентирующей порядок действий работников в случае аварии;

- контроль состояния технических устройств;

- оснащение средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- оснащение системами и средствами наблюдения, оповещения, связи и обеспечение их нормального функционирования;

- организацию системы постоянного обучения и подготовки работников (включая учебно-тренировочные занятия) к действиям в случае аварии;

- формирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

(п.159 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

63. К чему из перечисленного не относится анализ опасностей технологических процессов, количественный анализ риска и иные методы анализа риска аварий, связанных с выбросом транспортируемых углеводородов?

Анализ опасностей технологических процессов, количественный анализ риска и иные методы анализа риска аварий, связанных с выбросом транспортируемых углеводородов, являются частью декларирования промышленной безопасности, обоснования безопасности, риск-менеджмента и системы управления промышленной безопасностью ОПО МТ и ОПО МАП.

(п.178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

64. В чем заключается основная задача анализа риска?

В предоставлении должностным лицам, принимающим решения по обеспечению безопасности, сведений о наиболее опасных процессах, участках ОПО МТ и ОПО МАП.

(п.183 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

65. Что не относится к основным этапам процесса проведения количественного анализа риска аварии на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?

Процесс проведения количественного анализа риска аварий включает четыре этапа:

1) планирование и организация работ;

2) идентификация опасностей аварий;

3) количественная оценка риска аварий на ОПО МТ, в том числе:

а) оценка частоты возможных сценариев аварий;

б) оценка возможных последствий по рассматриваемым сценариям аварий;

в) расчет показателей риска аварий на ОПО МТ;

г) определение степени опасности участков и составляющих ОПО МТ;

д) ранжирование участков и составляющих ОПО МТ по показателям риска аварий;

е) сравнение показателей риска аварий участков и составляющих ОПО МТ с соответствующим среднестатистическим уровнем и установление степени опасности участков и составляющих МТ;

4) разработка рекомендаций по снижению риска аварий.

(п.196 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

66. В каком случае осуществляются технические мероприятия по консервации и ликвидации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов в соответствии с документацией на консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов?

После получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на документацию по консервации и ликвидации ОПО.

(п.148 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

67. Кто устанавливает продолжительность периода, на который ОПО МТ выводят из эксплуатации, условия нахождения в резерве (консервация или периодическое включение в работу в целях поддержания работоспособного состояния ОПО МТ)?

Эксплуатирующая организация.

(п.151 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

68. Какой документ разрабатывают для вывода опасных производственных объектов магистральных трубопроводов из консервации и ввода их в эксплуатацию?

Рабочую программу с указанием перечня работ, порядка и сроков их выполнения.

(п.153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

69. Что, согласно требованиям нормативных правовых актов и нормативных технических документов, допускается не проводить при выводе из консервации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

При выводе из консервации должны быть проведены ревизия, проверка, опробование и испытание трубопроводов и оборудования ОПО МТ и ОПО МАП в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и нормативных технических документов.

(п.154 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

70. Кто составляет акт о вводе объекта в действие с приложением перечня выполненных работ при выводе ОПО МТ из консервации?

Эксплуатирующая организация.

(п.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

71. В течение какого времени после пробной эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов эксплуатирующая организация составляет акт о вводе объекта в действие с приложением перечня выполненных работ при выводе опасных производственных объектов магистральных трубопроводов из консервации?

В течение 72 часов.

(п.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

72. Какие работы должны быть проведены перед началом осуществления работ по выводу из эксплуатации ОПО МТ и ОПО МАП, подлежащих ликвидации?

Перед началом осуществления работ по выводу из эксплуатации ОПО МТ и ОПО МАП, подлежащих ликвидации, должны быть проведены работы по освобождению трубопроводов и оборудования данных объектов от углеводородов или жидкого аммиака.

Выброс углеводородов, находящихся в жидкой фазе (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси), в окружающую среду при освобождении трубопроводов и оборудования не допускается.

Выброс углеводородов в окружающую среду в газовой фазе при освобождении трубопроводов и оборудования способами, не предусмотренными проектной документацией (документацией) на ликвидацию ОПО МТ, не допускается.

(п.157 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

73. Допускается ли выброс углеводородов в окружающую среду способами, не предусмотренными проектной документацией/документацией на ликвидацию ОПО МТ, при освобождении трубопроводов и оборудования перед началом осуществления работ по выводу из эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Не допускается.

(п.157 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

74. Каким требованиям должен соответствовать технологический регламент на эксплуатацию опасных производственных объектов магистральных трубопроводов, определяющий порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса?

Проектным решениям, условиям работы ОПО МТ и ОПО МАП, требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

(п.88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

75. Что из перечисленного допускается не включать в технологический регламент на эксплуатацию опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Технологический регламент на эксплуатацию ОПО МТ и ОПО МАП должен включать:

- технические характеристики ОПО МТ и ОПО МАП, оборудования площадочных объектов и свойства перекачиваемых продуктов (углеводородов и жидкого аммиака);

- технологические режимы процесса транспортирования продукта и схемы;

- порядок контроля за герметичностью (целостностью) трубопроводов и оборудования ОПО МТ и ОПО МАП;

- порядок обнаружения утечек;

- порядок контроля и управления технологическим процессом;

- порядок приема, сдачи и учета перекачиваемых продуктов;

- нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов;

- принципиальные и технологические схемы линейной части ОПО МТ и ОПО МАП и площадочных объектов (графическая часть);

- сжатый продольный профиль линейной части ОПО МТ и ОПО МАП (графическая часть);

- перечень и характеристики наиболее опасных участков;

- паспортные характеристики технических устройств, применяемых на ОПО МТ и ОПО МАП;

- перечень обязательных технологических и производственных инструкций, инструкций по охране труда с мерами по обеспечению безопасного ведения технологического процесса, технического обслуживания, а также действий работников в аварийных ситуациях и при инцидентах;

- перечень мер по обеспечению информационной безопасности;

- раздел о безопасной эксплуатации производства.

(п.89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

76. Когда должен быть разработан технологический регламент на эксплуатацию опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

После ввода в эксплуатацию ОПО МТ и ОПО МАП в эксплуатацию.

(п.88 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

77. В каких случаях требуется пересмотр технологического регламента на эксплуатацию магистральных трубопроводов?

Технологический регламент должен быть пересмотрен в случае изменения проектной документации, требований промышленной безопасности, параметров ведения технологического процесса или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности.

(п.90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

78. Чем должны быть определены объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Проектной документацией (документацией), технологическим регламентом на эксплуатацию ОПО МТ и ОПО МАП, нормативно-техническими документами заводов-изготовителей к трубам, материалам и оборудованию, а также результатами контроля технического состояния.

(п.116 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

79. Какие условия должны быть обеспечены в процессе эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Контроль технического состояния ОПО МТ и ОПО МАП с применением необходимых методов технического диагностирования и меры по закреплению трубопровода на проектных отметках в случае его смещения.

(п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

80. Какие сведения допускается не учитывать при определении периодичности, полноты и порядка обследования, методов и средств контроля трубопроводов и оборудования опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Эксплуатирующая организация устанавливает периодичность, полноту и порядок обследования, методы и средства контроля с учетом:

- данных о строительстве МТ и МАП;

- технического состояния;

- условий эксплуатации (длительность, технологический режим);

- свойств обращаемого продукта;

- особенностей района расположения (наличие охранных зон, наиболее опасных участков).

(п.130 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

81. Что должно быть обеспечено для контроля состояния линейных участков, сооружений и объектов ОПО МТ и выявления факторов, создающих угрозу безопасности при их эксплуатации?

Постоянный и периодический контроль (патрулирование) линейных сооружений, осуществляемый в соответствии с утвержденными графиками.

(п.102 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

82. Какие виды патрулирования используются для контроля состояния линейных участков, сооружений и объектов ОПО МТ?

Пеший обход, объезд автотранспортом и авиапатрулирование.

(п.103 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

83. Что допускается не учитывать при определении периодичности и методов патрулирования трассы линейных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Периодичность и методы патрулирования трассы линейных сооружений ОПО МТ и ОПО МАП должны устанавливаться с учетом конкретных условий эксплуатации, технического состояния трубопроводов, особенностей участка прокладки трубопровода, природных факторов, влияющих на безопасность эксплуатации трубопровода.

(п.104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

84. В каких целях проводят периодическое техническое диагностирование опасных производственных объектов магистральных трубопроводов в процессе эксплуатации?

В целях обеспечения безопасности, определения фактического технического состояния ОПО МТ и МАП, возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации на проектных технологических режимах, для расчета допустимого давления, необходимости снижения разрешенного рабочего давления и перехода на пониженные технологические режимы или необходимости ремонта с точной локализацией мест его выполнения и продления срока службы ОПО МТ и МАП в процессе эксплуатации.

(п.123 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

85. С учетом каких факторов определяются сроки и методы технического диагностирования опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Сроки и методы диагностирования определяются с учетом опасности и технического состояния участков линейной части ОПО МТ и ОПО МАП, сооружений и технических устройств площадочных сооружений ОПО МТ и ОПО МАП, а также с учетом показателей эксплуатации (срок службы, ресурс), установленных проектной и (или) нормативно-технической документацией.

(п.124 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

86. На основании каких данных определяют величину разрешенного (допустимого) рабочего давления?

На основании результатов технического диагностирования и в соответствии с нормативно-технической документацией по эксплуатации ОПО МТ и ОПО МАП.

(п.125 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

87. Для каких объектов требуется оформление формуляра (паспорта) подтверждения величины разрешенного (допустимого) рабочего давления?

Формуляр (паспорт) оформляют для подтверждения безопасной величины разрешенного (допустимого) рабочего давления при эксплуатации:

а) объектов, вводимых в эксплуатацию по завершении строительства или реконструкции;

б) действующих объектов, на которых проведено изменение величины разрешенного (допустимого) рабочего давления.

(п.126 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

88. Какие сведения может не содержать формуляр (паспорт) подтверждения величины разрешенного (допустимого) рабочего давления на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?

Формуляр (паспорт) на ОПО МТ и ОПО МАП должен содержать сведения об участке (номере участка) ОПО МТ и ОПО МАП, величине разрешенного давления, а также сведения о необходимости обеспечения его предохранительными устройствами для ограничения величины (допустимого) рабочего давления.

(п.127 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

89. Где должен храниться формуляр (паспорт), на основании которого была установлена величина разрешенного (допустимого) рабочего давления?

В архиве эксплуатирующей организации.

(п.128 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

90. В течение какого периода эксплуатирующая организация обязана проводить периодические обследования трубопроводов и оборудования ОПО МТ?

В течение всего жизненного цикла ОПО МТ (до ликвидации).

(п.129 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

91. Проведение какого вида работ не предусматривается при техническом диагностировании линейной части опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

При техническом диагностировании линейной части ОПО МТ выполняются следующие виды работ:

- внутритрубная дефектоскопия путем пропуска внутритрубных инспекционных приборов;

- обследование подводных и воздушных переходов через водные преграды;

- внешнее обследование оборудования и участков МТ, не подлежащих ВТД с применением методов неразрушающего контроля;

- оценку состояния изоляционных покрытий и эффективности работы средств электрохимической защиты.

(п.131 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

92. Что должна включать оценка технического состояния оборудования площадочных сооружений опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Оценка технического состояния оборудования площадочных объектов ОПО МТ и МАП должна включать:

- наружное обследование в режиме эксплуатации;

- полное техническое обследование в режиме выведения из эксплуатации (временного или длительного).

(п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

93. Что из перечисленного не следует проводить перед обследованием оборудования площадочных сооружений ОПО МТ в связи с выводом его из эксплуатации?

Перед обследованием оборудования с выводом его из эксплуатации необходимо проводить подготовительные операции, определяемые эксплуатирующей организацией, в составе которых могут быть, в том числе: опорожнение, очистка, дегазация и установка заглушек (при необходимости).

(п.134 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

94. На основании чего составляется график ремонта (включая капитальный ремонт) опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

На основании результатов технического обследования.

(п.135 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

95. Кого должны поставить в известность о начале и сроках работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту линейных сооружений ОПО МТ производители работ перед началом выполнения данных работ?

Организации (собственников), эксплуатирующие сооружения, проходящие в одном техническом коридоре с ОПО МТ.

(п.73 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

96. Каким образом необходимо контролировать содержание горючих паров и газов в воздухе рабочей зоны или помещения в месте проведения ремонтных, газоопасных работ на ОПО МТ?

С помощью приборов контроля содержания горючих паров и газов в воздухе, которые должны автоматически выдавать сигнализацию на месте отбора проб.

(п.119 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

97. В каких случаях проводят контроль содержания горючих паров и газов в воздухе рабочей зоны или помещения при проведении ремонтных, газоопасных работ на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?

Перед началом проведения работ и после каждого перерыва длительностью не менее одного часа.

(абз.2 п.119 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

98. В каком случае допускаются работники на ремонтные работы при превышении в воздухе рабочей зоны установленных значений предельно допустимых концентраций для транспортируемого продукта?

При обеспечении работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

(п.120 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

99. Какой должна быть концентрация горючих паров и газов в месте проведения сварочных и других огневых работ на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов?

Не должна превышать 20% величины нижнего концентрационного предела распространения пламени.

(п.121 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

100. Какой входной контроль должен быть организован на всех этапах выполнения работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ОПО МТ?

Входной контроль конструкций, изделий, материалов, оборудования и технических устройств, а также контроль качества выполнения работ и всех технологических операций.

(п.65 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

101. В какой документ заносятся результаты входного контроля конструкций, изделий, материалов, оборудования и технических устройств ОПО МТ?

В журнал входного контроля с оформлением акта проверки.

(абз.2 п.65 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

102. Каким образом определяются объем и методы неразрушающего контроля сварных соединений?

Проектной документацией (документацией).

(п.69 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

103. К какой группе газоопасных работ относятся работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?

Ко II группе.

(п.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

104. После чего следует начинать производство работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

После выполнения подготовительных мероприятий, приемки объектов подрядчиком и письменного разрешения руководства эксплуатирующей организации на производство работ.

(п.72 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

105. Кого обязаны извещать о начале и сроках проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту линейных сооружений ОПО МТ производители работ перед началом выполнения этих работ?

Организации (собственников), эксплуатирующие сооружения, проходящие в одном техническом коридоре с ОПО МТ.

(п.73 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

106. Каким испытаниям должны быть подвергнуты тубопроводы линейной части ОПО МТ по завершении строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта?

Испытаниям на прочность и герметичность.

(п.74 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

107. Что может применяться в качестве жидкой рабочей среды при гидравлических испытаниях на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов, транспортирующих углеводороды?

Вода и другие негорючие жидкости.

(п.75 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

108. Какой вид газообразной рабочей среды может применяться при пневматических испытаниях на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов, транспортирующих углеводороды?

Воздух, инертные газы и природный газ - при обосновании в документации на проведение испытаний, утвержденной проектной или эксплуатирующей организациями.

(п.75 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

109. В каких случаях вместо гидравлических испытаний допускается проведение испытаний линейной части опасных производственных объектов магистральных трубопроводов на прочность и герметичность газообразными рабочими средами?

При отрицательных температурах окружающей среды или невозможности обеспечить необходимое количество жидкой рабочей среды.

(п.76 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

110. Какие действия следуют по завершении строительства, реконструкции, технического перевооружения и после испытания на прочность и проверки на герметичность опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Комплексное опробование.

(п.77 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

111. На какие виды работ распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ (включая земляные работы) на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения N 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

(п.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

112. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в 10-дневный срок.

(п.17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

113. Кто и на какой срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

Руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, не более чем на одну дневную рабочую смену.

(абз.3 п.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

114. В течение какого срока должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?

Не менее 6 месяцев со дня его закрытия.

(п.64 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

115. Каким документом определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?

Организационно-распорядительными документами руководителя.

(абз.3 п.70 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

116. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ?

К газоопасным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.

(п.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

117. Когда могут проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?

В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену) или по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, при наличии которого допускается проведение неотложных газоопасных работ в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

(абз.2, 3 и 4 п.18 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

118. Кто из перечисленных лиц может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?

Специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.

(абз.3 п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

119. Что из перечисленного следует выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при проведении газоопасных работ?

К наряду-допуску на выполнение огневых работ следует оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

(п.106 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

120. Где регистрируются газоопасные работы II группы?

В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

(абз.3 п.19 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528)

121. Каким образом определяются сроки и методы проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту и консервации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов?

Сроки и методы проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, консервации и ликвидации должны определяться на основе проектной документации (документации), исходя из требований промышленной безопасности и условий обеспечения бесперебойной эксплуатации ОПО МТ и ОПО МАП.

(п.71 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

122. При каком расположении населенных пунктов и промышленных предприятий при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов проектом должны быть предусмотрены технические решения, исключающие поступление транспортируемой по трубопроводу среды в зону застройки?

При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и 1000 м (при диаметре труб свыше 700 мм).

(абз.3 п.14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

123. В отношении каких из перечисленных участков ОПО МТ проектной документацией/документацией предусматриваются дополнительные меры, направленные на снижение риска аварий?

Для наиболее опасных участков объектов линейной части магистральных трубопроводов, для линейной части трубопроводов, предназначенных для транспортирования широкой фракции легких углеводородов, и для наиболее опасных участков объектов линейной части магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортирования жидкого аммиака.

(п.п.24, 25 и 26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

124. Какая из перечисленных специальных мер безопасности, снижающая риск аварии, не предусматривается проектной документацией/документацией для наиболее опасных участков объектов линейной части ОПО МТ?

Для наиболее опасных участков объектов линейной части магистральных трубопроводов в проектной документации (документации) должны быть предусмотрены специальные меры безопасности (выполнение одного или нескольких условий), снижающие риск аварии, в том числе:

- увеличение толщины стенки трубопровода;

- увеличение глубины залегания трубопровода;

- повышение требований к категории защитного покрытия и режимам средств электрохимической защиты;

- обустройство систем коррозионного мониторинга;

- применение труб с защитным покрытием;

- применение обетонирования;

- применение защитного футляра (кожуха), защитных плит;

- применение композитных усиливающих бандажей;

- прокладка в тоннеле;

- обустройство дополнительных обвалований и защитных стенок;

- укрепление грунта (берегов);

- устройство отводящих систем (каналов, канав);

- геотехнический мониторинг трубопроводов.

(п.24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

125. В какой документации определяются места установки и количество автоматических датчиков или пробоотборных устройств автоматических анализаторов на площадочных объектах ОПО МТ?

В проектной документации (документации) с учетом требований нормативных технических документов организаций-изготовителей по размещению автоматических датчиков или анализаторов загазованности воздушной среды.

(абз.2 п.48 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)

126. Какие из перечисленных степеней уровня риска аварии на ОПО МТ указаны верно?

Среднестатистический уровень.

(п.197 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов", утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517)