Тесты (с комментариями экспертов) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности Б.3.8. Производство с полным металлургическим циклом

1. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?

Временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования.

(п.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

2. Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?

Шихта и материалы с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции.

(абз.3 п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

3. В какой зоне не допускается нахождение людей?

В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами.

Запрещается подходить на расстояние ближе 10 метров к зоне работы магнитного или грейферного крана в случае, если краны работают внутри производственных зданий.

(п.224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

4. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?

При разгерметизации системы водяного охлаждения плавильных агрегатов.

(п.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

5. Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров? Выберите правильный вариант ответа.

Сливание расплава металла из ковшей и миксеров должно быть механизировано.

(п.161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

6. При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?

Не допускается эксплуатация ковшей, имеющих раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф, а также ковшей, потерявших форму вследствие деформации, имеющих качку цапф в теле ковша, и ковшей с поврежденной футеровкой.

(п.157 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

7. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?

После тщательного просушивания и разогрева ковшей.

(п.171 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

8. Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?

Должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и с учетом технологии производства.

(п.147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

9. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?

Загружаемые в печи руда, флюсы, ферросплавы и другие материалы должны быть предварительно просушены или прокалены.

(абз.2 п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

10. Какие требования установлены к состоянию вакуум-ковшей, тиглей, коробов, кристаллизаторов, изложниц и других емкостей для расплава перед заливкой в них расплава в электролитическом производстве магния?

Должны быть очищены от мусора.

(п.1589 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

11. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?

Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями.

(п.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

12. Какие требования установлены к инструментам, приспособлениям и оснастке, используемым для ведения технологии или обслуживания оборудования?

Должны применяться по назначению и соответствовать требованиям безопасности при работе с ними.

(п.38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

13. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым во взрывопожароопасных зонах и помещениях?

Должны быть выполнены из материалов, исключающих искрообразование при работе с ними.

(п.39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

14. От чего должны быть защищены составные части производственного оборудования, в том числе энергетические трубопроводы, рукава подачи природного газа, кислорода, мазута, воздуха, масла, воды, троллеи для питания электрического оборудования тележек, перевозящих расплавы металлов, и электрические кабели?

От возможного попадания на них расплава, а также от тепловых и механических воздействий.

(п.28 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

15. Какие требования установлены к установке расходных баков с мазутом?

Должны быть установлены на расстоянии не менее 5 м от печей и должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением; располагать баки и мазутопроводы над печами не допускается.

(абз.1 п.31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

16. Чему подлежат производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления или ремонта?

Производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления и ремонта подлежат проверке состояния.

Производственная емкость должна быть идентифицирована как технологическая или вспомогательная. Требования к учету и маркировке производственных емкостей устанавливаются распорядительным документом эксплуатирующей организации и проводятся в соответствии с производственной документацией.

(п.139 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

17. Какое требование к устройству внутренних производственных помещений, находящихся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, указано неверно?

Внутренние производственные помещения, находящиеся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, должны выполняться с обеспечением защиты от опасных факторов расплавов, в том числе:

- иметь не менее двух выходов, расположенных с учетом аварийной эвакуации работников; исполнением дверей помещения с открыванием наружу и не иметь внутренних запоров;

- не располагать помещения под агрегатами с расплавами или опасными веществами, в которых предусматривается постоянное нахождение обслуживающего персонала, и размещать оборудование, требующее постоянного обслуживания;

- иметь защиту от воздействия теплового излучения;

- окна закрытых пультов управления должны быть застеклены специальными стеклами с теплоотражающими покрытиями и оборудованы съемными металлическими сетками или специальными защитными экранами, не снижающими видимости оператору (машинисту) при транспортировании и загрузке материалов в агрегат. Окна пультов управления, в которые возможно попадание брызг расплава, должны оборудоваться в соответствии с проектом;

- пульты управления агрегатов должны быть расположены в безопасном месте, при этом обеспечивать видимость агрегата и проводимых работ на площадке;

- при устройстве электропечей пульты управления электропечами должны быть расположены так, чтобы была исключена возможность ослепляющего действия электрической дуги на операторов. При расположении пультов управления в зоне облучения электродугой должны применяться защитные экраны. Помещения пультов управления должны иметь приточную вентиляцию.

(п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

18. Как должны быть расположены пульты управления агрегатами?

В безопасном месте, обеспечивающем видимость агрегата и проводимых работ на площадке.

(абз.6 п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

19. Что должны иметь закрома и ямы?

Закрома и ямы со всех сторон должны иметь ограждение.

При использовании думпкаров для подачи шихтовых материалов при отсутствии ограждений закромов и ям со стороны железнодорожного пути должны быть предусмотрены меры, исключающие падение работников в них.

(п.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

20. Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?

Должна устраняться соответствующей натяжкой ленты натяжными устройствами после очистки барабанов и ленты; подсыпать канифоль и другие материалы в целях устранения пробуксовки ленты не допускается.

(п.113 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

21. Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов?

Образование взрывоопасной среды.

(п.116 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

22. На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию?

На плотность под рабочим давлением.

(п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

23. Чем должны быть оборудованы шлаковозы?

Механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением; при этом механизм кантования чаши должен исключать самопроизвольный поворот чаши.

(п.122 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

24. Что должно иметься на шлаковом отвале?

Телефонная или радиосвязь с диспетчерской службой производства.

(п.125 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

25. Какие шпалы должны применяться на железнодорожных путях шлакового отвала?

Огнестойкие шпалы.

(п.127 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

26. Какие требования установлены к кабине завалочной машины?

Должна быть теплоизолированной и защищать машиниста от возможных брызг металла и шлака.

(п.137 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

27. Чем должны быть оборудованы места пересечения железнодорожных путей для подачи составов ковшей с жидким чугуном с путями для подачи шихтовых материалов?

Автоматической сигнализацией.

(п.146 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

28. Какие требования установлены к оборудованию производственных помещений, в которых возможны воспламенения одежды или химические ожоги?

В производственных помещениях должны быть установлены фонтанчики питьевой воды, краны, раковины, ванны самопомощи или аварийные души.

(п.2163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

29. Какие требования установлены к системам освещения во взрывоопасных помещениях?

Системы освещения должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.

(п.304 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

30. Какие требования установлены к расположению КИПиА?

Схемы управления, сигнализации и КИПиА, расположены на щитах, пультах и панелях управления, должны иметь сигнализацию о наличии напряжения на них.

КИПиА должны устанавливаться в удобных и безопасных местах для наблюдения и регулирования.

Не допускается эксплуатация неисправных КИПиА или с истекшим сроком поверки.

(п.п.319, 320 и 321 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

31. Что должна обеспечить система светозвуковой сигнализации?

Оповещение эксплуатационного персонала о пуске, остановке и нарушениях установленного режима работы технических устройств.

(п.314 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

32. Какие требования установлены к проверке и испытанию приборов во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях?

Проверка и испытания должны производиться в условиях, исключающих искрообразование.

(п.328 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

33. Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига шихтовых материалов и концентратов?

Не допускается эксплуатация печей при остаточном разрежении ниже величины, указанной в технологической инструкции.

Если при розжиге и разогреве некоторых видов печей в подкупольном пространстве возможен взрыв, то на своде печи должны быть установлены взрывные клапаны.

Конструкция устройства, подающего материалы в печь, должна обеспечивать дозированную непрерывную или периодическую подачу с автоматическим регулированием расхода материала.

Пуск и остановка печей для обжига материалов должны производиться в соответствии с требованиями технологической инструкции и инструкции по порядку пуска и остановки печей.

(п.п.329, 330, 331 и 332 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

34. Какие требования установлены к хранению стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений?

Хранение должно быть предусмотрено в специально отведенных местах на стеллажах или в таре.

(п.338 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

35. Куда должны заноситься записи о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях газопроводов?

В эксплуатационный журнал.

(абз.13 п.2084 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

36. Какие требования установлены к проведению ремонтных работ внутри нагретых технических устройств?

Проведение ремонтных работ разрешается после снижения температуры воздуха в нагретых технических устройствах до 40°С и проветривания, а внутри низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20°С) и проветривания; на месте выполнения работ выполняется проверка состава воздуха.

(п.2178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

37. Что должно быть предусмотрено при проектировании конвейеров для подачи материалов? Выберите правильный вариант ответа.

При проектировании конвейеров для подачи материалов должно быть исключено падение транспортируемых материалов, предусмотрены предохраняющие устройства, отключающие приводы при перегрузке, ограждения приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, натяжных устройств, канатов и блоков натяжных устройств, ременных, червячных, муфтовых и других передач.

(п.105 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

38. Какие требования установлены к ведению взрывных работ, хранению, транспортированию взрывчатых материалов и эксплуатации броневых ям?

Должны выполняться в соответствии с технологической инструкцией, учитывающей требования правил безопасности при взрывных работах.

(п.1099 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

39. Что должно устраиваться над постановочными путями чугуновозных и шлаковозных ковшей в пределах литейного двора в целях исключения попадания атмосферных осадков в ковши?

Крыши и специальные навесы.

(п.343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

40. Какие требования установлены к выгрузке шихтовых материалов на рудном дворе?

Выгрузка шихтовых материалов на рудном дворе должна быть механизирована. При хранении шихтовых материалов в зимнее время необходимо принимать меры против их смерзания. Смерзшиеся шихтовые материалы перед выгрузкой из вагонов должны размораживаться. Фронты выгрузки каждого материала должны иметь четкие указатели.

Для машиниста вагоноопрокидывателя, перегрузочного крана и трансферкара должна быть обеспечена двусторонняя радиосвязь с мастером (бригадиром) загрузки доменных печей.

Скорость движения вагонов должна определяться технологической или производственной инструкцией.

При работе вагоноопрокидывателя в зоне действия рудного крана должна быть исключена возможность столкновения грейфера с вагоноопрокидывателем.

(п.п.346, 347, 348 и 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

41. Какие требования предъявляются к предохранительным решеткам бункера?

Предохранительные решетки должны иметь ячейки размером не более 300х300 мм.

(п.350 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

42. Что должно быть установлено в здании подъемника?

Прямая телефонная (радио) связь с колошниковой площадкой и скиповой ямой.

(п.358 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

43. Какие требования установлены к подвешиванию скипов?

Скипы должны подвешиваться не менее чем на двух канатах, имеющих шестикратный запас прочности каждый.

(п.360 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

44. Какие требования установлены к конусным и бесконусным засыпным аппаратам?

Должны быть герметичными и рассчитаны на рабочее давление газа под колошником; при этом состояние засыпного аппарата должно исключать выброс шихтовых материалов через приемную воронку, промежуточные бункера и клапаны.

(п.365 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

45. Какой запас прочности должны иметь канаты для подвески и подъема контргрузов?

Восьмикратный запас прочности.

(п.367 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

46. Какое требование установлено к устройству выходных отверстий продувочных свечей на доменных печах?

Выходное отверстие должно быть выше верхних площадок колошника не менее чем на 4 м.

(п.369 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

47. Какие требования установлены к оснащению колошниковой площадки?

Должна быть освещена в вечернее и ночное время и ограждена перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой стальными листами.

(п.370 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

48. Как часто должны производиться проверки приборов измерения уровня засыпи печи?

Не реже двух раз в месяц.

(абз.3 п.379 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

49. Какая допускается предельная температура колошникового газа в случае задержки загрузки печи?

Температура не должна превышать 500°С.

(п.381 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

50. Что должны обеспечивать конструкция и установка элементов фурменного прибора?

Герметичность.

(абз.1 п.385 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

51. Что должны обеспечивать системы охлаждения горна и лещади доменной печи?

Перепад температуры не более 3°C, который должен контролироваться автоматическими приборами.

(п.387 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

52. Из каких материалов должны быть выполнены здания литейных дворов и поддоменников?

Из огнестойких материалов.

(п.411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

53. Чем должны быть защищены опорные колонны печи здания литейного двора и поддоменника от возможного воздействия чугуна и шлака?

Огнеупорным материалом.

(абз.1 п.414 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

54. С какой периодичностью должны производиться замеры температуры кожухов воздухонагревателя?

Систематически (не реже одного раза в месяц).

(абз.1 п.417 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

55. Как часто комиссионно должно проверяться техническое состояние воздухонагревателей и их арматура?

Не реже одного раза в месяц.

(п.419 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

56. С какой периодичностью должны производиться замеры аэродинамического сопротивления насадки воздухонагревателей?

Ежегодно.

(п.420 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

57. Какие требования установлены к конструкции клапанов, перекрывающих поступление газа к горелкам?

Конструкция должна обеспечивать плотное перекрытие газопровода.

(п.425 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

58. Какие требования установлены к диаметру лазов пылеуловителей?

Лаз должен иметь диаметр не менее 600 мм.

(п.443 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

59. После чего должны производиться работы по ремонту пылевыпускного клапана?

После установки листовой заглушки над пылевыпускным клапаном с соблюдением мер безопасности.

(п.448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

60. Каким инструментом выполняется взятие проб жидкого чугуна на химический анализ?

Просушенным и подогретым инструментом.

(п.457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

61. Каков предельно допустимый износ цапф конвертера во всех измерениях в случае применения подшипников скольжения?

Не должен превышать 10% их первоначальных размеров.

(абз.1 п.1341 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

62. При каких условиях осуществляется пользование механизмами передвижения ковшей?

При исправной звуковой и световой сигнализации.

(п.460 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

63. На каком расстоянии не допускается производство работ на путях от стоящих под наливом ковшей?

На расстоянии ближе 15 м.

(абз.2 п.472 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

64. На каком расстоянии от кантуемых ковшей должен размещаться пульт управления на шлаковом отвале?

На расстоянии не менее 10 м.

(п.477 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

65. Чем должны быть перекрыты приемные бункера грануляционных установок?

Предохранительными решетками с ячейками не более 200х200 мм.

(абз.1 п.482 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

66. Где должна производиться грануляция шлака?

В специальных герметизированных установках или в грануляционных бассейнах за пределами цеха.

(п.488 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

67. Какой запас прочности должны иметь цапфы ковшей, предназначенных для расплава металла?

Не менее восьмикратного запаса прочности.

(п.148 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

68. Чем должны быть ограждены грануляционные бассейны?

Перилами высотой не менее 1,1 м.

(п.490 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

69. Как часто цапфы ковшей должны проверяться методом неразрушающего контроля?

Не реже одного раза в год.

(п.153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

70. Чем должны быть оснащены доменные печи?

Автоматизированной системой контроля, управления и диагностики технологического процесса.

(п.514 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

71. Как должна производиться установка мульд на стеллажах?

Без свесов и перекосов.

(п.521 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

72. Как должна производиться заливка чугуна в миксер?

В центр окна равномерной струей с минимальной высоты (о предстоящей заливке чугуна должен подаваться звуковой сигнал).

(п.525 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

73. Как и кем должны проверяться состояние и исправность миксера?

Должны ежесменно проверяться миксеровым с записью результатов осмотра в журнале.

(п.529 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

74. В какой сталеплавильный агрегат завалка металлической стружки не допускается?

В двухванный сталеплавильный агрегат.

(п.535 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

75. Что должно быть выполнено во время завалки материалов и подвалки шихты?

Должны быть реализованы мероприятия по безопасности работников.

(п.538 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

76. В каких случаях не допускается завалка лома в конвертер?

При наличии в конвертере жидкого шлака.

(п.543 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

77. После выполнения каких мероприятий должна производиться заливка чугуна в печь?

После полного закрытия сталевыпускного отверстия, установки сталевыпускного желоба и шлаковых ковшей.

(п.549 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

78. После выполнения каких мероприятий разрешается производить работы на своде мартеновской печи?

После выпуска плавки и до заливки чугуна в печь.

(п.552 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

79. С какой периодичностью должна проверяться герметичность сводов и стен регенераторов, работающих с подогревом газа в них?

Ежесменно.

(п.561 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

80. Как часто должно проверяться состояние системы охлаждения печей?

Ежесменно.

(п.566 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

81. В каком случае заправка мартеновских печей и двухванных сталеплавильных агрегатов не допускается?

При открытом отверстии в площадке для спуска шлака.

(п.584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

82. Чем должна быть продута горелка перед включением и подачей газа?

Кислородом.

(абз.1 п.603 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

83. Чем должен быть покрыт пол рабочей площадки возле электропечи?

Электроизолирующим настилом.

(п.611 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

84. Какие ручки должен иметь металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей?

Электроизолированные ручки.

(п.612 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

85. Какие мероприятия должны быть выполнены при уходе металла из тигля?

При уходе металла из тигля печь должна быть отключена и жидкий металл слит в изложницу. Печь перед открыванием должна быть заполнена инертным газом. Допускается медленное заполнение печи воздухом только после застывания металла (до потемнения).

(п.614 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

86. Какие мероприятия должны быть выполнены при прогаре водоохлаждаемых элементов печи и попадании воды в зону плавления печи?

Печь должна быть немедленно отключена.

(п.618 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

87. В каких случаях не допускается отключение системы охлаждения кристаллизатора?

До выгрузки слитка из камеры.

(п.п.626 и 864 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

88. Чем должен быть покрыт пол пульта управления электронно-лучевой печью?

Электроизолирующим материалом, на который должно быть нанесено клеймо испытания.

(абз.1 п.630 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

89. При каких условиях должны производиться все работы по подготовке плавки?

Работы по подготовке плавки должны проводиться при отключенной печи (установке).

(п.632 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

90. Что обязаны проверить сталевар и ответственные лица перед включением печи на плавку?

Исправность оборудования, футеровки и свода печи.

(п.638 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

91. Как часто должна производиться проверка состояния механизма поворота конвертера?

Ежесменно.

(п.651 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

92. Что должно регулярно производиться в корпусах обезвоживания шлама?

Гидросмыв шлама с рабочих площадок и строительных конструкций.

(п.657 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

93. Как должен быть подготовлен газоотводящий тракт конвертера к ремонту?

Газоотводящий тракт должен быть надежно отключен от общих коллекторов и боровов.

(абз.1 п.660 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

94. Что должно в обязательном порядке производиться при категорировании зданий и помещений?

Расчет избыточного давления взрыва с учетом наиболее опасной модели аварийной ситуации.

(п.671 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

95. Что необходимо делать во время работы мельницы в помольном помещении?

Закрывать все двери и включать световое предупредительное табло.

(п.677 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

96. В присутствии какого лица должна производиться присадка легковоспламеняющихся порошковых материалов, а также смесей на их основе в печь или ковш?

В присутствии ответственного лица, назначенного распоряжением по цеху.

(п.681 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

97. Каков допустимый износ цапф ковшей во всех измерениях?

Не должен превышать 10% первоначальных размеров.

(п.153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

98. Какие требования установлены к управлению стопорами и шиберными затворами ковшей?

Управление должно быть дистанционным.

(п.683 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

99. С помощью каких устройств должно производиться удаление пыли из изложниц?

С помощью пылеотсасывающих устройств.

(п.691 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

100. Как должна производиться разделка сталевыпускного отверстия?

Должна производиться только при наличии под желобом ковшей, а в разливочном пролете - состава с изложницами.

(п.695 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

101. Что должно исключаться при присадке раскислителей в ковш?

Повреждение стопорного устройства.

(п.700 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

102. Какие требования установлены к сцепке и расцепке сталевозной тележки?

Сцепка и расцепка должны быть дистанционными.

(п.716 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

103. Какие требования установлены к раздеванию слитков с помощью напольных машин или кранов?

Раздевание слитков необходимо осуществлять только после полного затвердевания слитков.

(п.718 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

104. Какие требования установлены к укладке слитков?

Укладка должна производиться на специальные стеллажи, исключающие раскатывание слитков.

(п.724 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

105. Какие требования установлены к срокам осмотра баков (емкостей) для смазочных материалов и баков для варки смолы и к осмотру и чистке смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы?

Осмотр должен производиться не реже одного раза в год, а осмотр и чистка смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы - ежедневно.

(п.742 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

106. Какие требования установлены к скорости движения железнодорожного транспорта на шлаковом дворе?

Скорость не должна превышать 5 км/ч.

(п.743 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

107. Какие требования установлены к сливу шлака в шлаковую яму?

Слив должен производиться равномерной струей, при этом одновременная кантовка двух рядом стоящих ковшей не допускается.

(абз.1 п.746 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

108. Где должен находиться работник при ручной подправке металла на ножницах?

Сбоку от ножниц.

(абз.1 п.898 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

109. Какие требования предъявляются к корзинам, загружаемым в щелочные ванны?

Корзины не должны быть влажными.

(п.910 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

110. Как должны подготавливаться растворы кислот и щелочей?

Кислота и щелочь должны заливаться небольшой струей в холодную воду; наливать воду в кислоту или щелочь не допускается.

(абз.1 п.913 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

111. Каким должно быть расстояние от устройства забора воздуха и камер всасывания работающих воздушных компрессоров ВРУ при выполнении ремонтных работ, работ по газовой сварке и резке металла, чтобы для их выполнения было необходимо наличие письменного разрешения руководителя производства (цеха) и наряда-допуска?

Менее 100 м.

(п.2203 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

112. Как часто должно проверяться исправное действие автоблокировки и сигнализации?

Не реже одного раза в месяц путем имитации, а также при плановой остановке газопотребляющего агрегата при достижении заданного предельного параметра.

(п.2058 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

113. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях?

Не реже одного раза в неделю.

(п.2059 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

114. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных вне помещений?

Не реже одного раза в месяц.

(п.2059 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

115. В каких случаях запрещается газовая резка и сварка на действующих газопроводах?

Газовую резку и сварку на действующих наружных газопроводах и аппаратах разрешается производить при избыточном давлении газа в них не менее 0,5 кПа и не более для:

а) доменного газа - 5 кПа;

б) для ферросплавного, коксового и других газов - 3 кПа;

в) природного газа - 1 кПа.

Газовая резка и сварка на действующих газопроводах и аппаратах, находящихся под разрежением, не допускается.

(п.п.2062 и 2063 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

116. На что должен проверяться выполненный сварной шов после врезки в действующий газопровод?

На плотность.

(п.2064 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

117. Каково минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих органов)?

Не должно быть ниже 0,5 кПа.

(абз.1 п.2073 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

118. Разрешено ли использовать продувочные свечи для выпуска в атмосферу избыточного газа?

Разрешено, но только в аварийных случаях.

(п.2075 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

119. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии более 0,5 мм/г?

Один раз в год.

(абз.4 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

120. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии 0,1-0,5 мм/г?

Один раз в 2 года.

(абз.5 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

121. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии до 0,1 мм/г?

Один раз в 4 года.

(абз.6 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

122. Какая допускается максимальная температура газа в газопроводах в случае подачи в них пара для пропарки, продувки и отогрева?

Не выше 85°C.

(п.2080 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

123. Как часто должна производиться нивелировка действующих газопроводов?

Нивелировка межцеховых трубопроводов должна производиться один раз в 5 лет, а вновь сооружаемых - ежегодно, на протяжении двух лет после окончания строительства. Результаты нивелировки должны сопоставляться с проектными данными и результатами предыдущей нивелировки.

Выявленные отклонения трубопровода от проектных отметок должны быть немедленно устранены.

При проведении работ вблизи фундаментов опор действующих газопроводов (работы с рытьем котлованов или траншей ближе 10 метров от проекции ближайшей трубы на плане или работы по ремонту опор газопроводов) нивелировка газопроводов на этих участках должна производиться в те же сроки, как на вновь сооружаемых газопроводах.

(п.2083 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

124. До розжига газопотребляющего агрегата чем должен быть продут газопровод перед коллектором?

Газом.

(п.2087 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

125. В какие сроки в помещениях категории А должна осуществляться проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов, арматуры и приборов мыльной эмульсией?

В сроки, предусмотренные заводской инструкцией, но не реже одного раза в месяц.

(п.2123 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

126. Как часто должны проходить поверку контрольно-измерительные приборы в процессе эксплуатации?

Не реже одного раза в год, если иной срок не установлен паспортом КИПиА.

(абз.1 п.2158 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

127. При каких показателях газа разрешено применять жидкостные манометры?

При давлении газа до 0,03 МПа.

(п.2159 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

128. Какой должна быть объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства ПРВ?

Не менее 19% и не более 23%.

(абз.1 п.2162 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

129. Что необходимо устанавливать в производственных помещениях, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги у работников?

Фонтанчики питьевой воды, краны, раковины, ванны самопомощи или аварийные души, при этом места размещения устройств определяются проектом или производственной документацией предприятия.

(п.2163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

130. После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?

После снижения температуры воздуха в нагретых технических устройствах до 40°C и проветривания, а внутри низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20°C) и проветривания.

(п.2178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

131. При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?

При наличии положительного заключения экспертного обследования.

(п.2179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

132. Каким образом должен проводиться отогрев трубопроводной арматуры?

Горячим воздухом, паром или горячей водой - снаружи.

(п.2195 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

133. Какой срок должны храниться данные самопишущих приборов?

Не менее 3 месяцев.

(п.2212 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

134. С какой периодичностью следует проверять состояние адсорбента в адсорбционных блоках осушки?

Не реже одного раза в год.

(абз.5 п.2245 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

135. Каково предельно допустимое содержание масла в кислороде, поступающем в компрессор?

Не должно превышать 0,02 мг/м.

(абз.2 п.2248 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

136. Какое должно быть давление во всасывающих коммуникациях компрессоров, сжимающих ПРВ?

Не ниже 0,5 кПа (50 мм вод.ст.).

(п.2270 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

137. Какое должно быть содержание кислорода в воздухе помещения наполнения баллонов?

Не менее 19% и не более 23%.

(п.2285 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

138. При какой предельной температуре кислорода после регулятора давления на линии регулирования прекращается его подача?

При повышении температуры кислорода свыше 100°C.

(п.2294 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

139. Как часто должна производиться проверка настройки отсечных и предохранительных клапанов?

Не реже одного раза в 2 месяца, а также после каждой ревизии и ремонта.

(абз.1 п.2299 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

140. При каком давлении должна производиться настройка срабатывания отсекающих клапанов кислородно-распределительного (регуляторного) пункта (далее - КРП)?

При давлении на 15% более расчетного и температуре 100°С.

(абз.1 п.2299 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

141. Сколько суток после наполнения должны выдерживаться баллоны с криптоноксеноновой смесью и криптоном в наполнительной комнате или складе баллонов?

Не менее 14 суток.

(абз.1 п.2314 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

142. Какая объемная доля водорода в техническом аргоне, поступающем на очистку в воздухоразделительную установку (далее - ВРУ)?

Не должна превышать 2,5%.

(п.2320 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

143. При какой температуре возможно вскрытие реакторов каталитического гидрирования?

После остывания реакторов до температуры 40°С.

(абз.2 п.2322 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

144. С какой периодичностью следует очищать фильтры?

В первый раз - через 10 суток после ввода в эксплуатацию, далее - через каждые 6 месяцев, а также при увеличении его сопротивления выше значений, определенных изготовителем.

(абз.1 п.2326 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

145. Как часто должен производиться осмотр трубопроводов кислорода?

Не реже одного раза в месяц.

(п.2331 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

146. Как часто должна производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

Ежедневно.

(п.2331 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

147. Как часто должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства?

Не реже одного раза в 3 месяца.

(п.2340 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

148. Какое количество баллонов с эталонными и поверочными газовыми смесями разрешается хранить в помещении хроматографии?

Не более двух баллонов.

(п.2345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

149. Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?

Из коррозионностойкой стали или медных сплавов независимо от параметров кислорода.

(п.2346 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

150. Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?

Обтирочные материалы следует хранить в чистых металлических ящиках с крышками.

Использованные обтирочные материалы должны складываться в специальный металлический ящик с крышкой и ежедневно выноситься из помещения.

(п.2374 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

151. Из каких материалов не могут быть изготовлены разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутрь кислородопровода при его обезжиривании?

Из поролона или других органических материалов.

(п.2416 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

152. Из каких сплавов металлов запрещается установка арматуры на кислородопроводах?

Из сплавов на основе титана.

(п.2430 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

153. Чему из перечисленного должны соответствовать средства автоматизации, производственной сигнализации и связи, блокировочные устройства? Выберите все правильные ответы.

Производственной документации и требованиям ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.727 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

154. Чем определяется высота наполнения ковша металлом и общее количество присадок, обеспечивающее безопасное выполнение технологических операций?

Производственной документацией.

(п.729 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

155. Какие требования к внепечной обработке жидкого металла указаны неверно?

Требования к внепечной обработке жидкого металла приведены в разделе "Внепечная обработка жидкого металла" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.726-739 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Процесс выдувания порошкообразного материала из пневмонагнетателя и тракта подачи должен осуществляться вручную.

(п.734 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

156. Каким документом определяется максимальная величина давления газа (аргона), необходимая для открывания донных продувочных фурм и ковшевых пробок?

Технологической инструкцией.

(п.739 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

157. Чем должна обеспечиваться безопасность производственных процессов нанесения металлопокрытий?

Безопасность производственных процессов нанесения металлопокрытий должна обеспечиваться:

- автоматизацией производственных процессов и герметизацией технологического оборудования, являющегося источником вредных и (или) опасных производственных факторов;

- комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями;

- заменой производственных процессов и операций, связанных с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

- исключением (ограничением) непосредственного контакта работников с веществами, растворами, исходными материалами и отходами производства, оказывающими вредное воздействие на организм работников, а также своевременное их удаление и обезвреживание;

- использованием блокировочных устройств, средств световой и звуковой сигнализации, аварийного отключения производственного оборудования при нарушениях производственных процессов;

- применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных и вспомогательных веществ и материалов, заготовок и готовой продукции;

- применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

(п.927 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

158. Какие требования к цинкованию металлов и полимерным покрытиям указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к цинкованию металлов приведены в разделе "Цинкование металлов", а к полимерным покрытиям - в разделе "Полимерные покрытия" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.934-953 и 954-984 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Все вращающие механизмы, ванны с расплавом цинка, а также движущаяся полоса должны иметь стационарные защитные ограждения.

Оборудование для нанесения защитных покрытий должно иметь местные отсосы.

(п.п.935 и 969 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

159. В течение какого времени должны подаваться звуковые и световые сигналы перед пуском в работу технического устройства, узлы которого или все устройство перемещаются в процессе работы?

Не менее 10 секунд.

(п.931 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

160. Какие требования к цинкованию металлов указаны неверно?

Требования к цинкованию металлов приведены в разделе "Цинкование металлов" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.934-953 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Срок замены оборудования и футеровки ванн для цинкования определяется эксплуатирующей организацией по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности ванн для цинкования.

(п.938 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

161. Чем должны быть оборудованы ванны с кислотой для травления оборудования?

Местными отсосами.

(п.1545 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

162. С какой периодичностью должны проверяться на работоспособность вентиляционные системы и состояние ванн травления?

Ежедневно.

(п.255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

163. Какие требования к производственным помещениям, оборудованию участков приготовления травильных растворов и травления металла указаны неверно?

Вентиляционные системы, состояние ванн травления ежедневно должны проверяться на работоспособность.

Периодичность проведения уборки помещений устанавливается в зависимости от условий их эксплуатации. Не допускается уборка, вызывающая распыление вредных веществ.

После работы у ванн травления с химически опасными веществами, используемыми в виде добавок для технологических растворов, вещества должны быть удалены из рабочей зоны на склад.

(п.п.255, 256 и 257 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

164. Какие работы производятся на ОПО горно-металлургических производств? Выберите правильный вариант ответа.

К работам на ОПО горно-металлургических производств относятся:

- постоянные работы, выполняемые в соответствии с документированной процедурой (инструкцией, картой, регламентом), принятой в организации;

- работы повышенной опасности (сложные, разовые, уникальные);

- работы, связанные с аварийными ситуациями.

(п.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

165. Какие из перечисленных требований к акту-допуску подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности указаны неверно?

При организации работ с оформлением акта-допуска на объекты или территорию эксплуатирующей организации предусматриваются совместные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников и объектов организаций.

Акт-допуск должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории заказчика с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Акт-допуск должен оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон.

На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон.

При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ.

График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.

Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок.

Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. К акту-допуску прилагают документацию, необходимую для безопасного производства работ. Прилагаемые документы и их форма устанавливаются внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации.

Акт-допуск подписывают руководитель подразделения-заказчика или его заместитель и ответственный руководитель подрядной организации.

(п.п.41, 42, 43, 44 и 45 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

166. Какие действия предпринимаются при необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

Должен быть составлен новый акт-допуск на следующий срок.

(п.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

167. В каком количестве экземпляров составляется акт-допуск подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

В двух экземплярах.

(п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

168. С кем согласовывается перечень работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Со службой производственного контроля или с лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

(абз.3 п.46 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

169. Кем могут проводиться работы повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Как работниками эксплуатирующей организации, так и работниками подрядных организаций.

(п.52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

170. В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков со дня внесения последней записи?

В течение 6 месяцев со дня внесения последней записи.

(п.59 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

171. На какой максимальный срок выдается наряд-допуск на работы повышенной опасности?

Не более чем на 30 календарных дней.

(п.60 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

172. Кто определяет (назначает) работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей)?

Выдающий наряд-допуск.

(абз.1 п.63 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

173. Какие из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указаны неверно? Выберите два правильных ответа.

Требования к наряду-допуску приведены в разделе VIII "Требования к наряду-допуску на работы повышенной опасности" ФНП "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности".

(п.п.56-77 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

Вариант, предложенный экспертом.

Изменения в наряде-допуске во время проведения работ оформляются выдающим наряд-допуск.

В наряде-допуске могут быть использованы прочерки.

(п.57 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

174. В течение какого времени хранятся закрытые (подписанные) наряды-допуски на работы повышенной опасности?

В течение одного месяца.

(п.71 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

175. Какое количество производителей (руководителей) работ назначаются на все время действия наряда-допуска на работы повышенной опасности при производстве работ в несколько смен?

Назначается несколько производителей (руководителей) работ в соответствии с количеством смен.

(п.68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

176. Какие действия должны быть выполнены при утрате наряда-допуска на работы повышенной опасности?

При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

(п.72 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

177. В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по наряду-допуску, на опасных производственных объектах?

При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ).

(п.66 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

178. На какие группы подразделяются газоопасные места на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Газоопасные места относятся к одной из следующих групп:

- к I группе газоопасности относятся места, в которых пребывание работников без газозащитной аппаратуры (ГЗА) опасно для жизни;

- к II группе газоопасности относятся места, в которых имеется или не исключена возможность выделения в воздух рабочей зоны вредных веществ выше ПДК, образование взрывопожароопасных смесей, а также недостаточное содержание кислорода для дыхания человека (объемная доля в воздухе менее 19%).

(п.78 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

179. С кем согласовывается инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности? Выберите два правильных ответа.

С газоспасательной службой (ГСС) и со службой производственного контроля.

(абз.2 п.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

180. С кем согласовывается план организации и проведения газоопасной работы?

С начальником ГСС, службой производственного контроля, представителем пожарной охраны (при ведении огневых работ) и ответственным представителем подразделения или организации (главным энергетиком).

(п.100 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

181. Какое из перечисленных требований к применению жетон-бирочной системы указано неверно?

Жетон-бирочная система применяется для предотвращения травм и аварий в результате ошибочного или несанкционированного включения ТУ, а также в целях согласования действий технологического и ремонтного персонала.

Жетон-бирочная система предусматривает применение бирки при эксплуатации ТУ, которые не оборудованы замками-выключателями.

Жетон-бирочная система применяется при выводе ТУ на продолжительную остановку.

Жетон-бирки после разборки электрической схемы ТУ передаются от технологического персонала ремонтному персоналу с отметкой всех этапов в журнале выдачи и приема жетон-бирок.

Ответственный специалист, разобравший схему, принимает меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение пусковых устройств, на пусковых устройствах вывешивает предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди", проверяет отсутствие энергетического потенциала.

Перечень ТУ, места установки жетонов в местах разрыва энергии, хранение журнала, местонахождение бирок определяются эксплуатирующей организацией.

Порядок передачи жетон-бирок определяет эксплуатирующая организация, а допуск ремонтного персонала сторонних организаций к работам по обслуживанию и ремонтно-строительным работам должен соответствовать требованиям, приведенным в Правилах.

(п.п.139 и 140 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

182. Каким составом должны выполняться газоопасные работы I и II группы газоопасности с образованием взрывопожароопасных смесей?

Работы должны выполнять не менее двух человек под наблюдением газоспасателя или члена добровольной газоспасательной дружины (ДГСД).

(п.89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

183. Какой стаж работы в газовом хозяйстве должны иметь лица, назначаемые ответственными руководителями и ответственными исполнителями газоопасных работ?

Не менее одного года.

(п.107 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

184. На каком расстоянии от путей и натяжного троса допускается нахождение людей при транспортировании тележек с изложницами или ковшами, наполненными металлом или шлаком?

На расстоянии более 5 м.

(п.1489 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

185. Какой должна быть объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства продуктов разделения воздуха (далее - ПРВ)?

Не менее 19% и не более 23%.

(абз.1 п.2162 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

186. Что должно быть у каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку?

Две штанги длиной не менее 1,5 м и запасные пробки для закрытия леток.

(п.887 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

187. При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапана вакуумной камеры печи?

При давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

(п.855 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

188. Какие установлены требования к хранению материалов для приготовления формовочных смесей?

Должны храниться в отдельных помещениях, размещаемых вне пределов производственных участков и отделений.

(п.890 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

189. Какими средствами пожаротушения должны быть оборудованы помещения, где хранится карбид кальция?

Порошковыми огнетушителями, сухим песком и войлоком.

(п.1058 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

190. Каким гидравлическим давлением должны испытываться на прочность и плотность трубки системы охлаждения индуктора?

Гидравлическим давлением не менее 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды.

(п.804 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

191. Какие действия необходимо предпринять в случае вспенивания расплава?

В случае вспенивания расплава заливка восстановителя и загрузка твердой шихты в расплав должны быть приостановлены с последующим уменьшением скорости заливки.

По окончании заливки восстановителя должна быть сделана выдержка до прекращения выделения газа из расплава.

(п.1023 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

192. В каком положении должна быть крышка завалочного окна во время работы газокислородной горелки?

Крышка должна быть закрыта.

(п.755 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

193. Когда должны выполняться работы по очистке пространства под печью, а также приямков от шлака и мусора?

В начале плавления шихты до образования значительного количества жидкого металла.

(п.757 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

194. Какая объемная доля водорода в техническом аргоне, поступающем на очистку в ВРУ?

Не должна превышать 2,5%.

(п.2320 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

195. Какому давлению гидравлического испытания должны подвергаться водоохлаждаемые элементы печей перед их установкой?

Гидравлическому испытанию на 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды.

(п.758 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

196. Из каких материалов не могут быть изготовлены разделители (заглушки) или другие изделия, помещаемые внутри кислородопровода при его обезжиривании?

Из поролона или других органических материалов.

(п.2416 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

197. При каком давлении должна производиться настройка срабатывания отсекающих клапанов КРП?

При давлении на 15% более расчетного и температуре 100°С.

(абз.1 п.2299 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

198. При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан вакуумной камеры печи?

При давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

(п.855 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

199. Какая должна быть температура в помещениях в холодное время года, там, где осуществляются мокрые производственные процессы?

Не ниже 16°С.

(п.1026 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

200. Как часто должен производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

Ежедневно.

(п.2331 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

201. Какие требования установлены к снабжению литейных производств щелочью?

Литейные производства должны снабжаться сульфитной щелочью.

(п.870 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

202. Чем должны защищаться стальные канаты и цепи грузоподъемных устройств, предназначенные для перемещения ковшей с расплавленным металлом, а также траверсы самих ковшей?

Должны защищаться кожухами от воздействия лучистого тепла или предусматривать устройства (методики), контролирующие зоны нагрева.

(п.188 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

203. При каком содержании кислорода в колошниковом газе закрытых рудовосстановительных печей печь немедленно отключается?

При увеличении содержания кислорода до 2%.

(п.1004 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

204. В каких случаях не допускается вторичное использование ковша для заливки или разливки металла?

Без предварительной замены стопора и стакана.

(абз.2 п.160 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

205. Как часто должна проверяться надежность крепления головок электродов?

Систематически.

(п.754 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

206. Каким гидравлическим давлением должны быть испытаны на прочность и плотность трубки индуктора?

Давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды не менее чем в 1,5 раза.

(п.1007 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

207. Какие требования установлены к материалам, используемым для приготовления формовочных и стержневых смесей?

Должны иметь сертификаты качества.

(п.868 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

208. Как часто должна производится нивелировка действующих газопроводов?

Один раз в 5 лет.

(абз.1 п.2083 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

209. В каком случае должна быть обеспечена двусторонняя радиосвязь для машиниста с мастером (бригадиром) загрузки доменных печей?

Для машиниста вагоноопрокидывателя, перегрузочного крана и трансферкара - во всех случаях.

(п.347 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

210. В соответствии с чем производятся подтяжка канатов скипов и выполнение других работ, связанных с кратковременным прекращением загрузки шихтовых материалов в печь?

В соответствии с производственной документацией.

(абз.3 п.354 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

211. В каком случае допускается работа подъемников мелочи кокса и агломерата при неисправных путевых выключателях, выключателях слабины каната, а также концевых выключателях крайних положений скипа? Выберите правильный вариант ответа.

Работа подъемников мелочи кокса и агломерата при неисправных путевых выключателях, выключателях слабины каната, а также концевых выключателях крайних положений скипа не допускается.

(п.357 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

212. Какое количество люков должно устраиваться на газовых затворах с цилиндрической вставкой для устойчивого горения газа при проверке засыпного материала?

Два люка.

(п.366 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

213. В соответствии с каким документом должно производиться опускание в печь застрявших на малом и большом конусах шихтовых материалов?

В соответствии с технологической инструкцией.

(п.374 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

214. С какой периодичностью проверяется состояние внешнего оборудования колошника и засыпного аппарата с оформлением результатов проверок?

Ежеквартально.

(п.376 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

215. Что должно подаваться в межконусное пространство загрузочного устройства доменной печи во избежание образования взрывоопасных смесей? Выберите 2 варианта ответа.

Пар или азот.

(абз.1 п.378 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

216. При каком максимальном давлении в межконусном пространстве загрузочного устройства доменной печи осуществляется открытие малого конуса?

При давлении в межконусном пространстве не более 0,015 МПа (0,15 кгс/см).

(абз.2 п.378 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

217. В период выполнения ремонтных работ с каким сроком допускается загрузка шихты в печь при вышедшем из строя вращающемся распределителе шихты?

Не более 4 часов.

(п.380 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

218. С какой периодичностью отмечаются все изменения в состоянии кожуха и холодильников печи на схеме расположения холодильников, составляемой на каждую доменную печь?

Ежемесячно.

(п.386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

219. В каком случае проводится внеочередное обследование кожухов доменных печей и воздухонагревателей?

Внеочередное обследование или экспертная оценка проводится в случае выявления при эксплуатационных осмотрах необъяснимого роста повреждений и опасности общего разрушения кожуха, а также в следующих случаях:

- после аварии в цехе, связанной с огневым (пожар) или механическим (обрушение конструкций) воздействием на кожух печи;

- при намечаемой реконструкции печи;

- при увеличении нормируемых проектных показателей и (или) климатических воздействий (рост районной сейсмики, рост рабочего давления, переход на цинкосодержащие руды).

(п.391 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

220. Кому должен сообщить мастер доменной печи или газовщик о подвисании и осадке шихты?

Диспетчеру газового хозяйства, машинисту воздуходувной машины и персоналу загрузки.

(п.394 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

221. На сколько давление природного газа на входе в УГКС должно быть выше расчетного давления в фурменной зоне доменной печи?

Не менее чем на 0,2 МПа (2 кгс/см).

(п.398 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

222. Какое допускается максимальное давление кислорода при подаче в УГКС кислорода?

Давление кислорода на входе в УГКС должно быть не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см) выше давления природного газа.

Запрещается подача в УГКС кислорода с давлением выше 1,6 МПа (16 кгс/см).

(п.п.399 и 400 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

223. Какое значение не должна превышать объемная доля кислорода в смеси с природным газом при использовании газокислородных смесей в доменном производстве?

Объемная доля кислорода в смеси с природным газом не должна превышать 25%.

(п.401 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

224. Подвод азота или пара под каким давлением следует предусматривать для продувки трубопроводов кислорода и газокислородной смеси в доменном производстве?

Не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см) выше давления кислорода.

(п.402 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

225. Какое максимальное значение не должна превышать объемная доля кислорода в азоте, подаваемом на продувку трубопроводов кислорода и газокислородной смеси, в доменном производстве?

Объемная доля кислорода не должна превышать 3%.

(п.403 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

226. Какое допускается максимальное содержание масла в азоте, подаваемом на продувку трубопроводов кислорода и газокислородной смеси, в доменном производстве?

Не более 10 мг/м.

(п.403 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

227. В каком случае разрешается эксплуатация азотопровода без обогрева в доменном производстве?

Если подаваемый азот сухой.

(п.404 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

228. Где должны регистрироваться расходы природного газа и кислорода, подаваемых на смешение, в доменном производстве?

В оперативном журнале работы доменной печи.

(п.410 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

229. Какое количество выходов должен иметь поддоменник, не считая выхода на литейный двор?

Не менее чем два выхода.

(п.412 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

230. Что из перечисленного отмечается в техническом паспорте каждого воздухонагревателя? Выберите правильный вариант ответа.

В паспорте отмечаются результаты периодических осмотров, а также все производимые ремонты с указанием их характера с приложением чертежей, по которым были произведены ремонты. В паспорте должны указываться лица, выполнявшие сварочные работы.

(п.418 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

231. Какое из перечисленных требований к воздухонагревателям в доменном производстве указано неверно?

Требования к воздухонагревателям в доменном производстве приведены в разделе "Воздухонагреватели и трубопроводы" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.416-441 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Не реже двух раз в месяц комиссионно должно проверяться техническое состояние воздухонагревателей и их арматура.

(п.419 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

232. При какой температуре поверхности воздухопроводов горячего дутья принимаются меры по устранению причин, приведших к их перегреву?

При температуре свыше 200°С.

(п.430 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

233. Чем должен производиться нагрев воздухонагревателей в доменном производстве?

Очищенным газом.

(п.434 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

234. Какой должна быть продолжительность проветривания воздухонагревателя перед повторным зажиганием газа и перед постановкой его на дутьевой режим?

Определяется расчетом и регламентируется технологической инструкцией, но должна быть не менее одной минуты.

(п.436 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

235. Куда может осуществляться сброс горячего воздуха, оставшегося в воздухонагревателе при переводе с дутья на нагрев, в зависимости от конструкции (проекта)? Выберите правильный вариант ответа.

В боров дымовой трубы или в специальный глушитель, или другой воздухонагреватель в зависимости от конструкции (проекта).

(п.439 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

236. Какое допускается минимальное давление газа в газопроводах перед воздухонагревателями в доменном производстве?

Не менее 500 Па (50 мм вод. ст.).

(п.440 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

237. Эксплуатация какого из перечисленного оборудования не допускается в доменном производстве при наличии трещин? Выберите правильный вариант ответа.

Эксплуатация воздухопроводов при наличии трещин не допускается.

Пылеуловители, газоотводы и газопроводы доменных печей должны быть герметичными. Эксплуатация указанного оборудования при наличии трещин не допускается.

(п.п.429 и 442 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

238. В каком из перечисленных случаев не допускается производить выпуск чугуна?

Не допускаются вскрытие чугунной летки при неисправном футляре, а также выпуск чугуна по сырой летке.

(п.450 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

239. В каком случае не допускается прожигание корки чугунной летки?

При длине кислородной трубки менее 2 м.

(п.456 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

240. При каком условии допускается осуществлять маневры со шлаковозными ковшами на постановочных путях? Выберите два варианта ответа.

После согласования между ковшевым шлаковозных ковшей (диспетчером) и составительской бригадой или при наличии светового разрешающего сигнала.

(п.467 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

241. В каком случае допускается повторный налив шлака в ковш с образовавшейся разделительной коркой?

Повторный налив шлака в ковш с образовавшейся разделительной коркой не допускается.

(п.468 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

242. Кем устанавливается скорость движения чугуновозов с жидким чугуном и шлаковозов с жидким шлаком на переездах, стрелках и в районе доменных печей?

Эксплуатирующей организацией с учетом местных условий.

(п.471 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

243. На какую величину с возвышением внешнего рельса со стороны слива по отношению к другому должны укладываться пути для шлака на отвале?

На величину не более 150 мм.

(п.474 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

244. На каком расстоянии от бровки отвала должна располагаться ось пути для шлака на отвале?

На расстоянии не менее 1,4 м от бровки отвала.

(п.474 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

245. Какие независимые технологические линии должны иметь в своем составе установки придоменной грануляции шлака? Выберите два варианта ответа.

Установки придоменной грануляции шлака должны иметь в своем составе две независимые технологические линии (рабочую и резервную).

(п.479 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

246. Какое из перечисленных требований к отводу шлакового желоба на резервную линию установки придоменной грануляции шлака указано верно?

Отвод шлакового желоба на резервную линию должен быть перекрыт отсечным устройством и на длине не менее 1 м засыпан песком на 100 мм выше бортов желоба.

(п.481 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

247. До какой температуры должны быть охлаждены системы оборотного водоснабжения установок придоменной грануляции шлака для производства работ по их ремонту?

До температуры не выше 40°С.

(п.487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

248. Какое из перечисленных требований допускается при грануляции шлака за пределами цеха? Выберите два варианта ответа.

Грануляция шлака за пределами цеха должна производиться в специальных герметизированных установках или в грануляционных бассейнах.

Управление кантовкой шлаковых ковшей, подачей воды в грануляционные аппараты и пробивкой корки в ковшах должно быть дистанционным и производиться из пульта управления.

Грануляционные бассейны должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,1 м.

Постановочные пути для вывоза гранулированного шлака должны оборудоваться лотками, обеспечивающими сток воды с просыпавшимся гранулированным шлаком обратно в грануляционный бассейн или сточные канавы, устроенные вдоль этих путей. Перемещение железнодорожных вагонов для погрузки гранулированного шлака вдоль грануляционного бассейна должно быть механизировано.

Грейферные шлакоуборочные краны должны иметь автоматические устройства для подачи сигналов во время их передвижения.

Установки грануляции шлака должны быть оснащены приспособлениями, исключающими возможность попадания гранулированного шлака в канализацию.

Грануляция шлака, содержащего чугун, не допускается.

Слив шлака в бассейн или камеру должен происходить медленно с оставлением на дне ковша части шлака.

Проезд составов по путям для вывозки гранулированного шлака и маневрирование на этих путях во время слива шлака из ковшей не допускаются.

На время грануляции шлака шлакоуборочные краны должны находиться в конце крановой эстакады.

(п.п.488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 и 497 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

249. Что из перечисленного допускается при разливке чугуна на разливочных машинах?

Требования к разливке чугуна на разливочных машинах приведены в разделе "Разливка чугуна на разливочных машинах" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.498-513 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Нахождение людей под нижней ветвью контейнера разрешается только после отключения машины и при отсутствии чушек в мульдах на нижней части ленты.

(п.506 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

250. В каком случае допускается подъем ковша краном при зацепленном крюке для кантовки в сталеплавильном производстве?

Подъем ковша краном при зацепленном крюке для кантовки не допускается.

(п.523 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

251. Какой сигнал должен быть подан на пост управления миксером о правильности установки ковша под сливным носком перед началом слива чугуна из миксера?

О правильности установки ковша под сливным носком на пост управления миксером должен быть подан сигнал (звуковой, световой, по телефону, радио).

(п.527 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

252. Какое из перечисленных требований к отделению перелива чугуна указано неверно?

До отцепки локомотива под колеса чугуновоза с обеих сторон должны быть установлены железнодорожные тормозные башмаки. Кроме того, чугуновоз должен быть заторможен стояночным тормозом.

Слив чугуна должен производиться в центр ковша равномерной струей.

Во время слива чугуна в заливочный ковш нахождение работников в опасной зоне не допускается. Опасная зона должна быть определена в технологической или производственной инструкции.

Сливать чугун из чугуновозного ковша с застывшими остатками чугуна в нем не допускается.

(п.п.531, 532, 533 и 534 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

253. Какое из перечисленных требований к завалке материалов в печи, конвертеры указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к завалке материалов в печи, конвертеры приведены в разделе "Завалка материалов в печи, конвертеры" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.535-545 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Перед началом завалки должен производиться осмотр подины печи.

(п.536 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

254. Какая допускается максимальная скорость движения состава ковшей с жидким чугуном?

Скорость движения состава не должна превышать 5 км/ч.

(п.546 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

255. Какие из перечисленных работ по доставке и заливке чугуна в мартеновские печи, двухванные сталеплавильные агрегаты, конвертеры не осуществляются в соответствии с требованиями технологической инструкции?

Пробивка или прожигание корки кислородом должны производиться с соблюдением требований технологической инструкции.

Заливку чугуна в одну из ванн двухванного сталеплавильного агрегата необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технологической инструкции.

Замена кислородных фурм и производство других работ на своде двухванного сталеплавильного агрегата должны проводиться в соответствии с технологической инструкцией.

В холодный период года между завалкой лома и заливкой чугуна в конвертер необходимо делать паузу для предварительного прогрева лома и удаления влаги. Продолжительность заливки и паузы должна быть предусмотрена технологической инструкцией.

(п.п.548, 553, 554 и 558 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

256. В каком месте должна быть вывешена схема испарительного охлаждения мартеновской печи?

В галерее барабанов-сепараторов или в помещении дежурного персонала и на посту управления печью.

(п.567 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

257. С чьего разрешения должна производиться уборка шлака и мусора из-под мартеновской печи в период завалки и прогрева шихты?

С разрешения сталевара печи.

(п.572 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

258. В каком случае осуществляется доливка чугуна в мартеновские и двухванные сталеплавильные агрегаты?

Доливка чугуна в мартеновские и двухванные сталеплавильные агрегаты может осуществляться в исключительных случаях согласно технологической инструкции.

(п.575 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

259. Какое из перечисленных требований при выдувке металла из ям подины указано неверно?

Выдувка металла из ям подины должна производиться в сталевыпускное отверстие сжатым воздухом или кислородом, через смотровые отверстия в крышках завалочных окон.

До начала выдувки металла из ям перед сталевыпускным отверстием должен быть установлен экран, предотвращающий разбрызгивание металла и шлака, а также должна быть проверена исправность шлангов, соединительных штуцеров, труб и вентилей для подачи кислорода или воздуха. Шланги, ранее применявшиеся для выдувки металла воздухом, не допускается применять для выдувки металла кислородом.

Выдувка металла из ям должна производиться со специальной переносной площадки или с состава, предназначенного для ремонта подин, а также с мульд, груженных сыпучими материалами, с установкой оградительных сигналов.

(п.п.580, 581 и 582 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

260. До какой температуры должен быть нагрет верх насадок газового регенератора во избежание хлопков и взрывов при пуске газа в мартеновскую печь?

До температуры 700°С-750°С.

(п.588 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

261. Какие действия должны быть выполнены при возникновении в мартеновской и двухванной сталеплавильной печи бурных реакций? Выберите правильный вариант ответа.

Подача кислорода должна быть уменьшена или прекращена, одновременно должна быть уменьшена тепловая нагрузка печи.

(п.594 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

262. Какое из перечисленных требований при обслуживании электропечей указано верно? Выберите два варианта ответа.

Требования к обслуживанию электропечей приведены в разделе "Устройство и обслуживание электропечей" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.599-641 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Ремонтные работы внутри печи, а также вход обслуживающего персонала внутрь вакуумной камеры разрешается только после полного удаления из печи легковоспламеняющегося конденсата.

При прогаре водоохлаждаемых элементов печи и попадания воды в зону плавления печь должна быть немедленно отключена.

(п.п.616 и 618 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

263. Какое из перечисленных требований допускается при транспортировании и погрузке шлака?

Транспортирование и погрузка шлаковых глыб на железнодорожную платформу или в думпкар без тары не допускается.

Погрузка шлака в сырые думпкары или на сырые платформы не допускается. В случае застревания шлака в шлаковне выбивка его должна производиться с помощью специальных приспособлений в отведенных для этого местах, обеспечивающих безопасность работающих.

Находиться на подвижном составе во время кантовки шлака не допускается.

Устанавливаемые под погрузку шлака думпкары или платформы должны быть заторможены.

(п.609 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

264. На основании какого документа должна определяться периодичность измерения напряженности и плотности потока энергии электромагнитных полей на рабочих местах при обслуживании электропечей?

На основании производственной документации.

(п.613 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

265. Какие требования безопасности при производстве ртути указаны неверно?

Требования безопасности при производстве ртути приведены в разделе "Требования безопасности при производстве ртути" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.1844-1913 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Пары, образующиеся в процессе получения ртути и ее соединений, не должны подвергаться конденсации с последующей утилизацией.

(п.1849 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

266. Какие металлы допускается применять в помещениях, в которых происходит выделение в воздух паров ртути, в качестве конструкционных материалов строительных конструкций?

В помещениях, в которых происходит выделение в воздух паров ртути, не допускается применение алюминия, меди и других пассивирующихся металлов в качестве конструкционных материалов строительных конструкций.

(п.1862 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

267. На какое давление должны быть рассчитаны специальные жесткие переходы и крепления для соединения кранов и стеклянных трубок приборов и аппаратуры, содержащих ртуть?

На давление, превышающее на 10-15% максимальное рабочее давление.

(п.1878 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

268. В течение какого времени можно хранить ртуть в производственных помещениях, с работающей вытяжной системой, в герметично закрытых толстостенных стеклянных сосудах?

До одних суток.

(п.1882 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

269. Каким образом в эксплуатирующей организации, имеющей газовое хозяйство, производящей и потребляющей горючие газы, должен быть организован контроль за обеспечением безопасной эксплуатации газового хозяйства?

Путем создания газовой службы, или назначением ответственных работников, или заключением договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового хозяйства с организацией.

(п.1917 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

270. Из каких газов состоят промышленные газы объектов металлургии, возникающие (используемые) в процессе металлургического производства?

Промышленные газы объектов металлургии состоят из природного, доменного, коксового, конвертерного, ферросплавного, реформерного и иных газов, возникающих (используемых) в процессе металлургического производства, а также смесей газов.

(абз.2 п.1915 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

271. Какой предел огнестойкости должен быть у стен, разделяющих взрывоопасные помещения на водородных станциях?

2,5 часа.

(п.2444 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

272. Какая должна быть минимальная высота забора по периметру территории всего комплекса производства водорода?

Не менее 2 м.

(п.2439 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

273. Какое должно быть расстояние между ресиверами одного газа?

Не менее 1,5 м в свету.

(п.2438 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

274. Какие требования к ресиверам для водорода (сосудам) указаны неверно?

Ресиверы для водорода (сосуды) размещаются на открытых площадках, имеющих по периметру ограждение легкого типа высотой не менее 1,2 м из несгораемого материала. На ограждении должны быть вывешены предупреждающие знаки безопасности: "Курить запрещается", "Посторонним вход воспрещен", на ресиверах должны быть поясняющие надписи: "Водород. Взрывоопасно".

Расстояние от ресиверов (сосудов) с водородом до ограждения - не менее 1,5 м.

Расстояние между ресиверами одного газа должно быть не менее 1,5 м в свету и обеспечивать удобство их обслуживания.

(п.п.2437 и 2438 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

275. Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей?

Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается:

- системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара;

- блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- и пневмоснабжения КИПиА;

- средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство;

- средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами системами по переводу на работу агрегатов без дымососов;

- средствами автоматической подачи водяного пара или инертного газа в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, характеризующимися:

- падением давления нагреваемого продукта на выходе из печи ниже регламентированного значения;

- повышением температуры над перевальной стенкой;

- изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного.

(п.2461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

276. Какие требования из перечисленных должны предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих горючие продукты? Выберите правильный вариант ответа.

Должны предусматриваться их дистанционное отключение и установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств.

(п.2457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

277. В каком случае все технологическое оборудование должно продуваться инертным газом? Выберите все правильные варианты ответа.

После остановки более чем на 2 часа и перед пуском (если технологическое оборудование в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода).

(п.2453 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

278. При каком содержании водорода в воздухе производственного помещения по сигналу от автоматического газоанализатора технологическое оборудование этого помещения должно быть остановлено?

При содержании водорода в воздухе производственного помещения выше 25% нижнего предела взрываемости (1% об.).

(п.2452 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

279. При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

При содержании водорода в воздухе помещения не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.), кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 20 мг/м, метана не более 10% нижнего предела взрываемости.

(п.2451 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

280. Какие требования к вентиляции помещения, где возможно выделение водорода, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

Помещения, где возможно выделение водорода, оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час.

При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час. В случае аварии дополнительно к постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода должна автоматически включаться аварийная вытяжная система. Включение аварийной вентиляции должно быть связано с показаниями газоанализатора контроля атмосферы в помещениях.

(п.п.2447 и 2448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

281. Какие из перечисленных ограждающих конструкций не относятся к легкосбрасываемым?

К легкосбрасываемым ограждающим конструкциям относятся окна (когда оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом толщиной 3, 4 и 5 мм, площадью не менее соответственно 0,8, 1 и 1,5 м); конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплением; фонарные переплеты.

(абз.2 п.2445 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

282. Какое минимальное остаточное давление должны иметь баллоны, подготовленные для наполнения водородом?

Не менее 0,05 МПа.

(п.2501 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

283. На какой высоте от пола должны быть расположены окна в помещениях отделений наполненных баллонов, наполнительных и разрядных рамп?

На высоте не менее 1,5 м от пола.

(п.2498 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

284. Какой должна быть ширина свободного прохода между щитом управления вентилями и ближайшими стенами наполнительной?

Не менее 0,8 м.

(п.2492 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

285. Стальными листами какой толщины должны отделяться от рабочей зоны баллоны с водородом при их горизонтальном расположении и размещении внутри помещения?

Стальными щитами толщиной не менее 16 мм.

(п.2490 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

286. При какой чистоте водорода должен производиться пуск компрессора для наполнения баллонов?

При чистоте водорода не менее 99,7%.

(п.2485 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

287. Какие устройства должны быть установлены на нагнетательном газопроводе для отключения компрессора от коллектора высокого давления?

Обратный клапан и два запорных вентиля, между которыми должна быть свеча с условным проходом не менее 6 мм, имеющая прямое сообщение с атмосферой.

(п.2482 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

288. На какой ступени сжатия водородные компрессоры должны иметь предохранительные клапаны?

На всех ступенях сжатия.

(п.2481 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

289. Какой технической документацией должен быть оснащен каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок?

Каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок оснащается следующей технической документацией:

а) паспортом (формуляром) на компрессорную установку;

б) схемой трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла) с указанием мест установок задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов; схемы вывешиваются на видном месте;

в) инструкцией (руководством) по эксплуатации (безопасному обслуживанию) компрессорной установки;

г) журналом учета работы компрессора;

д) паспортами-сертификатами компрессорного масла и результатами его лабораторного анализа;

е) графиком ремонтов компрессорной установки.

(п.2479 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

290. Какие требования к компрессорным установкам указаны неверно?

Требования к компрессорным установкам приведены в разделе "Компримирование водорода и сырьевого газа" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2467-2487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Компрессор и его электродвигатель должны устанавливаться на фундаментах, связанных с конструкциями здания.

(п.2469 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

291. Какие требования к компрессорным установкам указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к компрессорным установкам приведены в разделе "Компримирование водорода и сырьевого газа" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2467-2487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

В помещении компрессорной установки следует предусматривать специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных материалов, инструмента, прокладок, а также для хранения недельного запаса масла.

Помещение, где расположены компрессорные установки, следует оснащать средствами оперативной, в том числе диспетчерской, связи.

(п.п.2473 и 2474 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

292. Какому классу должна соответствовать герметичность арматуры с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для установки на трубопроводах водорода?

Классу герметичности В.

(п.2518 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

293. Какому классу должна соответствовать герметичность затвора запорной арматуры со средой водорода?

Классу герметичности A.

(п.2518 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

294. Какую арматуру не допускается применять на водородопроводах?

Арматуру из серого чугуна.

(п.2517 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

295. В соответствии с требованиями какой документации должны производиться проектирование, монтаж и эксплуатация водородопроводов, а также вспомогательных трубопроводов обвязки участков комплекса получения и потребления водорода?

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также нормативно-технической документации для технологических стальных трубопроводов и ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.2504 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

296. Где не допускается размещение операторных помещений?

Над помещениями с взрывоопасными зонами любого класса, а также под душевыми, санузлами, под производственными помещениями с мокрым технологическим процессом, под приточными вентиляционными камерами.

(п.2532 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

297. Какие требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов указаны неверно?

Требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов приведены в разделе "Требования к трубопроводам, арматуре и соединениям" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2504-2530 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

При прокладке трубопроводов водорода следует использовать только бесшовные стальные трубы или трубопроводы из нержавеющей стали, соединенные с применением сварки.

(п.2505 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

298. Какая продолжительность пневматических испытаний установлена Правилами безопасности процессов получения или применения металлов после проведения плановых или аварийных остановок водородопроводов?

1 час.

(п.2526 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

299. Через какое время после ввода объекта в эксплуатацию должна проводиться первая выборочная ревизия водородопроводов на вновь осваиваемых производствах?

Не позднее чем через 4 года после ввода объекта в эксплуатацию.

(абз.2 п.2525 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

300. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность холодных участков (с температурой до 200°C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см)?

Один раз в 8 лет.

(абз.4 п.2524 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

301. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность горячих участков (с температурой 200-400°C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см)?

Один раз в 5 лет.

(абз.3 п.2524 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

302. В каких местах допускается прокладка водородопроводов?

Водородопроводы в пределах предприятий должны прокладываться преимущественно над поверхностью земли, на стойках и эстакадах.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна предусматриваться на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода.

Допускается совместная прокладка трубопроводов водорода с другими трубопроводами на общих опорах при условии обеспечения возможности осмотра и ремонта каждого из трубопроводов.

(п.п.2508, 2509 и 2510 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

303. Через какие помещения допускается прокладка водородопроводов?

Не допускается прокладка водородопроводов через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные, складские помещения, электромашинные, электрораспределительные, трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, лестничные клетки, пути эвакуации, а также через производственные помещения, не связанные с потреблением водорода.

(п.2522 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

304. Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Запорная и другая арматура должна устанавливаться в местах, удобных для обслуживания. Арматура должна быть закреплена так, чтобы в результате температурных деформаций газопроводов в них не создавались изгибающие напряжения.

Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,8 м от уровня площадки или пола помещения. Арматура не должна размещаться над дверными проемами и технологическими проходами.

(п.п.2519 и 2520 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

305. Какое допускается содержание кислорода в инертном газе, предназначенном для продувки водородной системы?

Не должно превышать 1%.

(п.2546 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

306. Какой должен быть общий объем инертного газа для нужд продувки водородной системы?

Не менее 4-кратного объема продуваемой водородной системы.

(п.2544 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

307. Каким газом должны продуваться перед пуском и после остановки установки по производству водорода?

Азотом.

(п.2541 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

308. Что должно предусматриваться для обеспечения требуемых режимов эксплуатации установки по производству водорода? Выберите правильный вариант ответа.

Для обеспечения требуемых режимов эксплуатации установки по производству водорода должно предусматриваться:

- управление и контроль всех технологических параметров оборудования из операторной;

- дистанционное (аварийное) отключение установки по производству водорода;

- дистанционный контроль оборудования из операторной;

- автоматическое отключение установки по производству водорода при нарушении нормальной работы по технологическим параметрам.

(п.2540 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

309. Какие требования к помещению операторной указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к помещению операторной приведены в разделе "Устройство и расположение помещений операторной" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2531-2540 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Операторные должны размещаться в отдельных щитовых помещениях (встроенных или пристроенных), смежных с помещениями с взрывоопасными зонами и в отдельно стоящих зданиях.

(п.2531 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

310. Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной при площади свыше 150 м?

Два выхода.

(п.2536 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

311. Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной, расположенном на первом этаже?

Один выход.

(п.2535 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

312. Где допускается размещение операторных помещений?

Операторные должны размещаться в отдельных щитовых помещениях (встроенных или пристроенных), смежных с помещениями с взрывоопасными зонами и в отдельно стоящих зданиях. Размещать их в производственных помещениях не допускается.

(абз.1 п.2531 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

313. Чему должны соответствовать параметры процесса эксплуатации и ремонта оборудования?

Требованиям установленного технологического регламента, рекомендациям завода-изготовителя и паспортным данным оборудования.

(п.2565 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

314. Какие производственные помещения должны быть оборудованы системами связи и сигнализации? Выберите правильный вариант ответа.

Производственные помещения, связанные с получением, хранением и применением водорода.

(п.2554 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

315. Какая допускается максимальная погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода?

Не должна превышать +/- 0,2% об.

(п.2553 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

316. В каких помещениях предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться у входа вне помещения?

В помещениях с периодическим пребыванием персонала, где установлены датчики.

(п.2552 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

317. Какие требования к пневматическим КИПиА указаны неверно?

Для пневматических КИПиА должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха.

Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды, и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов.

В помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала (операторной, пультовой) предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться на щит управления и у выхода внутри помещения; в помещении с периодическим пребыванием персонала, где установлены датчики, сигналы должны подаваться у входа вне помещения. Звуковой сигнал допускается давать общий на помещение.

Погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода не должна превышать +/-0,2% об.

Все производственные помещения, связанные с получением, хранением и применением водорода, должны быть оборудованы системами связи и сигнализации.

Необходимость передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации, от датчиков автоматических газоанализаторов, а также других технологических параметров на диспетчерский пункт предприятия с круглосуточным дежурством определяется проектом.

Средства измерения должны проходить периодическую поверку или калибровку.

(п.п.2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 и 2556 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

318. Чем допускается тушить пламя при возгорании водорода? Выберите два варианта ответа.

При возгорании водорода запрещается тушить пламя водой и огнетушителями во избежание взрыва. Необходимо прекратить подачу водорода к месту пожара и тушить пламя песком или кошмой.

(п.2592 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

319. Какие из перечисленных требований при ведении работ на объектах производства водорода указаны неверно?

Работники на объектах производства водорода должны быть обеспечены СИЗ, спецодеждой, спецобувью и другими средствами, которые должны отвечать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда.

Открытые движущиеся части машин и механизмов, а также ременные, цепные и зубчатые передачи должны быть снабжены ограждениями, исключающими опасность травмирования людей этими частями и попадания в них посторонних предметов.

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета.

Запрещается входить на объекты с производством и обращением водорода в обуви с железными набойками или гвоздями, а также в одежде, способной накапливать заряды статического электричества.

(п.п.2581, 2582, 2583 и 2584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

320. Какой порядок действий персонала при пожаре на установке получения водорода указан верно?

При взрыве или пожаре в помещениях водородной станции или на территории предприятия следует немедленно произвести аварийное отключение установки. Кнопка аварийного отключения должна находиться в помещении с постоянным обслуживающим персоналом в легко доступном месте.

Кроме того, при аварийной ситуации и пожаре в первую очередь следует вызвать пожарную команду, при утечке газов - газоспасательную службу, далее перекрыть подачу технологических газов на установку, снизить давление и выпустить водород в факельную систему для утилизации либо в обоснованных проектом случаях в атмосферу.

(п.п.2578 и 2579 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

321. Какие системы должны быть проверены в обязательном порядке перед началом пуска установок получения водорода? Выберите правильный вариант ответа.

Системы инженерного обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, воздухоснабжение, системы охлаждения и снабжения инертными газами, системы отопления и вентиляции и другие).

(п.2576 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

322. В соответствии с какой документацией должны производиться подготовка к пуску и пуск установок по производству водорода?

В соответствии с технологическим регламентом, инструкцией по эксплуатации и проектом.

(п.2575 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

323. Каким образом не допускается определять утечки газов из соединений?

Утечки газов из соединений следует определять с помощью мыльного раствора, специальных течеискателей или иным надежным способом. Использование открытого пламени при определении утечек не допускается.

(п.2571 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

324. Когда могут производиться ремонтные работы с открытым огнем в помещении с обращением водорода водородной станции?

Не ранее чем через 4 часа после отключения установки, проведения анализа воздуха на отсутствие водорода и при соблюдении мер безопасности при огневых работах.

(п.2570 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

325. На каких аппаратах, заполненных водородом, допускается производство ремонтных работ?

Производство ремонтных работ допускается только на аппаратах, не заполненных водородом.

(п.2569 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

326. В соответствии с каким документом работникам необходимо соблюдать требования безопасности при загрузке и выгрузке катализаторов и адсорбентов?

В соответствии с технологическим регламентом.

(п.2568 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

327. Какие требования к аварийной системе вентиляции в компрессорном помещении при получении водорода методом диссоциации аммиака указаны неверно?

Аварийная система вентиляции должна обеспечивать в компрессорном помещении 8-кратный воздухообмен. Аварийная система вентиляции должна включаться в работу автоматически при наличии в помещении газов, достигших 20% нижнего предела взрываемости или 0,8% содержания водорода в воздухе помещения.

(п.2602 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

328. С каким минимальным количеством независимых источников электроснабжения должно быть выполнено электропитание оборудования производства водорода?

С двумя независимыми источниками электроснабжения.

(п.2597 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

329. Что должно быть предусмотрено автоматизированной системой управления процессом при получении водорода методом диссоциации аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

Автоматизированной системой управления процессом должно быть предусмотрено:

- светозвуковая сигнализация при достижении предельной концентрации водорода под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода;

- регулирование теплового режима диссоциаторов;

- сигнализация понижения или повышения температуры диссоциации;

- обеспечение равномерной подачи аммиака к нижнему диссоциатору;

- регулирование давления в коллекторе диссоциированного аммиака;

- регулирование давления диссоциированного аммиака после компрессора.

При этом должна быть установлена аварийная сигнализация:

- при падении давления сжатого воздуха на питание отсечного клапана на трубопроводе аммиака, поступающего со склада;

- при закрывании отсечного клапана на аммиаке;

- при падении давления сжатого воздуха на питание эжектора, просасывающего газовую пробу в газоанализаторах помещений диссоциаторов и компрессорной.

(п.2596 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

330. Какие требования для предотвращения взрывоопасных концентраций под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода указаны неверно?

Для предотвращения взрывоопасных концентраций под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода должны быть установлены датчики довзрывных концентраций. Количество и места расположения датчиков должны определяться проектом. Светозвуковая сигнализация должна иметь вывод на пульт оператора и в помещение пожарного депо предприятия.

(п.2595 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

331. Какие требования к процессу получения водорода и диссоциированного аммиака указаны неверно?

Процесс получения водорода и диссоциированного аммиака должен быть автоматизирован. Регулировка и контроль производится с помощью приборов. Аппаратура автоматического регулирования, контроля и сигнализации должна быть установлена на пульте управления, расположенном в отдельном помещении категории пожарной опасности Г.

(п.2594 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

332. С какой периодичностью оператору установки необходимо производить анализ на содержание аммиака в помещении диссоциаторов методами и приборами, установленными в технологическом регламенте (технологической инструкции)?

Не реже одного раза в смену.

(п.2593 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

333. Какое испытательное давление должно приниматься для участка газопровода чистого газа от дроссельной группы до листовой задвижки, где P2 - расчетное избыточное давление (по проекту) газовой среды на участке, МПа?

1,25Р2, но не менее 0,05 МПа.

(приложение N 4 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)