Тесты (с комментариями экспертов) для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности. Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности

1. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?

Временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования.

(п.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

2. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?

При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов.

(п.15 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

3. Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?

Загрузка влажной шихты и материалов с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции.

(абз.3 п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

4. В какой зоне не допускается нахождение людей?

В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами.

Запрещается подходить на расстояние ближе 10 метров к зоне работы магнитного или грейферного крана в случае, если краны работают внутри производственных зданий.

(п.224 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

5. Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров? Выберите правильный вариант ответа.

Сливание расплава металла из ковшей и миксеров должно быть механизировано.

(п.161 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

6. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?

После тщательного их просушивания и разогрева.

(п.171 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

7. Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?

Должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и с учетом технологии производства.

(п.147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

8. При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?

Не допускается эксплуатация ковшей, имеющих раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф, а также ковшей, потерявших форму вследствие деформации, имеющих качку цапф в теле ковша, и ковшей с поврежденной футеровкой.

(п.157 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

9. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?

Загружаемые в печи руда, флюсы, ферросплавы и другие материалы должны быть предварительно просушены или прокалены.

(абз.2 п.32 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

10. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?

Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями.

(п.20 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

11. Какие требования установлены к состоянию вакуум-ковшей, тиглей, коробов, кристаллизаторов, изложниц и других емкостей для расплава перед заливкой в них расплава в электролитическом производстве магния?

Должны быть очищены от мусора перед заливкой в них расплава.

(п.1589 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

12. Какие требования установлены к инструментам, приспособлениям и оснастке, используемым для ведения технологии или обслуживания оборудования?

Должны применяться по назначению и соответствовать требованиям безопасности при работе с ними.

(п.38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

13. Какие требования установлены к инструментам и приспособлениям, используемым во взрывопожароопасных зонах и помещениях?

Должны быть выполнены из материалов, исключающих искрообразование при работе с ними.

(п.39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

14. От чего должны быть защищены составные части производственного оборудования, в том числе энергетические трубопроводы, рукава подачи природного газа, кислорода, мазута, воздуха, масла, воды, троллеи для питания электрического оборудования тележек, перевозящих расплавы металлов, и электрические кабели?

От возможного попадания на них расплава, а также от тепловых и механических воздействий.

(п.28 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

15. Какие требования установлены к установке расходных баков с мазутом?

Должны быть установлены на расстоянии не менее 5 м от печей и должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением; располагать баки и мазутопроводы над печами не допускается.

(абз.1 п.31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

16. Чему подлежат производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления или ремонта?

Производственные емкости (ковши, шлаковые чаши, совки, кюбели, тара, корзины) после изготовления и ремонта подлежат проверке состояния.

Производственная емкость должна быть идентифицирована как технологическая или вспомогательная. Требования к учету и маркировке производственных емкостей устанавливаются распорядительным документом эксплуатирующей организации и проводятся в соответствии с производственной документацией.

(п.139 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

17. Какое требование к устройству внутренних производственных помещений, находящихся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, указано неверно?

Внутренние производственные помещения, находящиеся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, должны выполняться с обеспечением защиты от опасных факторов расплавов, в том числе:

- иметь не менее двух выходов, расположенных с учетом аварийной эвакуации работников; исполнением дверей помещения с открыванием наружу и не иметь внутренних запоров;

- не располагать помещения под агрегатами с расплавами или опасными веществами, в которых предусматривается постоянное нахождение обслуживающего персонала, и размещать оборудование, требующее постоянного обслуживания;

- иметь защиту от воздействия теплового излучения;

- окна закрытых пультов управления должны быть застеклены специальными стеклами с теплоотражающими покрытиями и оборудованы съемными металлическими сетками или специальными защитными экранами, не снижающими видимости оператору (машинисту) при транспортировании и загрузке материалов в агрегат. Окна пультов управления, в которые возможно попадание брызг расплава, должны оборудоваться в соответствии с проектом;

- пульты управления агрегатов должны быть расположены в безопасном месте, при этом обеспечивать видимость агрегата и проводимых работ на площадке;

- при устройстве электропечей пульты управления электропечами должны быть расположены так, чтобы была исключена возможность ослепляющего действия электрической дуги на операторов. При расположении пультов управления в зоне облучения электродугой должны применяться защитные экраны. Помещения пультов управления должны иметь приточную вентиляцию.

(п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

18. Как должны быть расположены пульты управления агрегатами?

В безопасном месте, обеспечивающем видимость агрегата и проводимых работ на площадке.

(абз.6 п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

19. Что должны иметь закрома и ямы?

Закрома и ямы со всех сторон должны иметь ограждение.

При использовании думпкаров для подачи шихтовых материалов при отсутствии ограждений закромов и ям со стороны железнодорожного пути должны быть предусмотрены меры, исключающие падение работников в них.

(п.97 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

20. Как должна устраняться пробуксовка ленты конвейера?

Должна устраняться соответствующей натяжкой ленты натяжными устройствами после очистки барабанов и ленты; подсыпать канифоль и другие материалы в целях устранения пробуксовки ленты не допускается.

(п.113 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

21. Что должно быть исключено в коммуникациях системы транспортирования взрывопожароопасных веществ и материалов?

Образование взрывоопасной среды.

(п.116 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

22. На что должна быть проверена система пневмотранспорта перед вводом в эксплуатацию?

На плотность под рабочим давлением.

(п.117 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

23. Чем должны быть оборудованы шлаковозы?

Механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением; при этом механизм кантования чаши должен исключать самопроизвольный поворот чаши.

(п.122 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

24. Что должно иметься на шлаковом отвале?

Телефонная или радиосвязь с диспетчерской службой производства.

(п.125 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

25. Какие шпалы должны применяться на железнодорожных путях шлакового отвала?

Огнестойкие шпалы.

(п.127 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

26. Какие требования установлены к кабине завалочной машины?

Должна быть теплоизолированной и защищать машиниста от возможных брызг металла и шлака.

(п.137 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

27. Чем должны быть оборудованы места пересечения железнодорожных путей для подачи составов ковшей с жидким чугуном с путями для подачи шихтовых материалов?

Автоматической сигнализацией.

(п.146 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

28. Какие требования установлены к оборудованию производственных помещений, в которых возможны воспламенения одежды или химические ожоги?

В помещениях должны быть установлены фонтанчики питьевой воды, краны, раковины, ванны самопомощи или аварийные души.

(п.2163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

29. Какие требования установлены к системам освещения во взрывоопасных помещениях?

Должны предусматриваться системы освещения во взрывобезопасном исполнении.

(п.304 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

30. Что должна обеспечить система светозвуковой сигнализации?

Оповещение эксплуатационного персонала о пуске, остановке и нарушениях установленного режима работы технических устройств.

(п.314 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

31. Какие требования установлены к расположению КИПиА?

Схемы управления, сигнализации и КИПиА, расположены на щитах, пультах и панелях управления, должны иметь сигнализацию о наличии напряжения на них.

КИПиА должны устанавливаться в удобных и безопасных местах для наблюдения и регулирования.

Не допускается эксплуатация неисправных КИПиА или с истекшим сроком поверки.

(п.п.319, 320 и 321 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

32. Какие требования установлены к проверке и испытанию приборов во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях?

Проверка и испытания должны производиться в условиях, исключающих искрообразование.

(п.328 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

33. Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации печей для обжига шихтовых материалов и концентратов?

Не допускается эксплуатация печей при остаточном разрежении ниже величины, указанной в технологической инструкции.

Если при розжиге и разогреве некоторых видов печей в подкупольном пространстве возможен взрыв, то на своде печи должны быть установлены взрывные клапаны.

Конструкция устройства, подающего материалы в печь, должна обеспечивать дозированную непрерывную или периодическую подачу с автоматическим регулированием расхода материала.

Пуск и остановка печей для обжига материалов должны производиться в соответствии с требованиями технологической инструкции и инструкции по порядку пуска и остановки печей.

(п.п.329, 330, 331 и 332 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

34. Какие требования установлены к хранению стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений?

Хранение должно быть предусмотрено в специально отведенных местах на стеллажах или в таре.

(п.338 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

35. Куда должны заноситься записи о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях газопроводов?

В эксплуатационный журнал.

(абз.13 п.2084 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

36. Какие требования установлены к проведению ремонтных работ внутри нагретых технических устройств?

Проведение ремонтных работ разрешается после снижения температуры воздуха в них до 40°С и проветривания, а внутри низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20°С) и проветривания; на месте выполнения работ выполняется проверка состава воздуха.

(п.2178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

37. Что должно быть предусмотрено при проектировании конвейеров для подачи материалов? Выберите правильный вариант ответа.

При проектировании конвейеров для подачи материалов должно быть исключено падение транспортируемых материалов, предусмотрены предохраняющие устройства, отключающие приводы при перегрузке, ограждения приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, натяжных устройств, канатов и блоков натяжных устройств, ременных, червячных, муфтовых и других передач.

(п.105 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

38. Какие требования установлены к ведению взрывных работ, хранению, транспортированию взрывчатых материалов и эксплуатации броневых ям?

Должны выполняться в соответствии с технологической инструкцией, учитывающей требования правил безопасности при взрывных работах.

(п.1099 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

39. Что должно устраиваться над постановочными путями чугуновозных и шлаковозных ковшей в пределах литейного двора в целях исключения попадания атмосферных осадков в ковши?

Крыши и специальные навесы.

(п.343 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

40. Какие требования установлены к выгрузке шихтовых материалов на рудном дворе?

Выгрузка шихтовых материалов на рудном дворе должна быть механизирована. При хранении шихтовых материалов в зимнее время необходимо принимать меры против их смерзания. Смерзшиеся шихтовые материалы перед выгрузкой из вагонов должны размораживаться. Фронты выгрузки каждого материала должны иметь четкие указатели.

Для машиниста вагоноопрокидывателя, перегрузочного крана и трансферкара должна быть обеспечена двусторонняя радиосвязь с мастером (бригадиром) загрузки доменных печей.

Скорость движения вагонов должна определяться технологической или производственной инструкцией.

При работе вагоноопрокидывателя в зоне действия рудного крана должна быть исключена возможность столкновения грейфера с вагоноопрокидывателем.

(п.п.346, 347, 348 и 349 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

41. Какие требования предъявляются к предохранительным решеткам бункера?

Бункера должны быть оборудованы предохранительными решетками с ячейками размером не более 300х300 мм.

(п.350 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

42. Что должно быть установлено в здании подъемника?

Прямая телефонная (радио) связь с колошниковой площадкой и скиповой ямой.

(п.358 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

43. Какие требования установлены к подвешиванию скипов?

Должны подвешиваться не менее чем на двух канатах, имеющих шестикратный запас прочности каждый.

(п.360 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

44. Какие требования установлены к конусным и бесконусным засыпным аппаратам?

Должны быть герметичными и рассчитаны на рабочее давление газа под колошником; состояние засыпного аппарата должно исключать выброс шихтовых материалов через приемную воронку, промежуточные бункера и клапаны.

(п.365 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

45. Какой запас прочности должны иметь канаты для подвески и подъема контргрузов?

Восьмикратный запас прочности.

(п.367 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

46. Какое требование установлено к устройству выходных отверстий продувочных свечей на доменных печах?

Выходное отверстие должно быть выше верхних площадок колошника не менее чем на 4 м.

(п.369 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

47. Какие требования установлены к оснащению колошниковой площадки?

Должна быть освещена в вечернее и ночное время и ограждена перилами высотой не менее 1,1 м со сплошной зашивкой стальными листами.

(п.370 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

48. Как часто должны производиться проверки приборов измерения уровня засыпи печи?

Не реже двух раз в месяц.

(абз.3 п.379 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

49. Какая допускается предельная температура колошникового газа в случае задержки загрузки печи?

Не должна превышать 500°С.

(п.381 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

50. Что должны обеспечивать конструкция и установка элементов фурменного прибора?

Герметичность.

(абз.1 п.385 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

51. Что должны обеспечивать системы охлаждения горна и лещади доменной печи?

Перепад температуры не более 3°C, который должен контролироваться автоматическими приборами.

(п.387 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

52. Из каких материалов должны быть выполнены здания литейных дворов и поддоменников?

Из огнестойких материалов.

(п.411 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

53. Чем должен быть покрыт пол рабочей площадки возле электропечи?

Электроизолирующим настилом.

(п.611 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

54. Чем должны быть защищены опорные колонны печи здания литейного двора и поддоменника от возможного воздействия чугуна и шлака?

Огнеупорным материалом.

(абз.1 п.414 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

55. С какой периодичностью должны производиться замеры температуры кожухов воздухонагревателя?

Систематически (не реже одного раза в месяц).

(абз.1 п.417 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

56. Как часто комиссионно должно проверяться техническое состояние воздухонагревателей и их арматура?

Не реже одного раза в месяц.

(п.419 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

57. С какой периодичностью должны производиться замеры аэродинамического сопротивления насадки воздухонагревателей?

Ежегодно.

(п.420 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

58. Какие требования установлены к конструкции клапанов, перекрывающих поступление газа к горелкам?

Конструкция должна обеспечивать плотное перекрытие газопровода.

(п.425 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

59. Какие требования установлены к диаметру лазов пылеуловителей?

Лаз должен иметь диаметр не менее 600 мм.

(п.443 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

60. После чего должны производиться работы по ремонту пылевыпускного клапана?

После установки листовой заглушки над пылевыпускным клапаном с соблюдением мер безопасности.

(п.448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

61. Каким инструментом выполняется взятие проб жидкого чугуна на химический анализ?

Просушенным и подогретым инструментом.

(п.457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

62. При каких условиях осуществляется пользование механизмами передвижения ковшей?

При исправной звуковой и световой сигнализации.

(п.460 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

63. На каком расстоянии не допускается производство работ на путях от стоящих под наливом ковшей?

На расстоянии ближе 15 м.

(абз.2 п.472 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

64. На каком расстоянии от кантуемых ковшей должен размещаться пульт управления на шлаковом отвале?

На расстоянии не менее 10 м.

(п.477 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

65. Чем должны быть перекрыты приемные бункера грануляционных установок?

Предохранительными решетками с ячейками не более 200х200 мм.

(абз.1 п.482 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

66. Где должна производиться грануляция шлака?

В специальных герметизированных установках или в грануляционных бассейнах за пределами цеха.

(п.488 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

67. Чем должны быть ограждены грануляционные бассейны?

Перилами высотой не менее 1,1 м.

(п.490 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

68. Чем должны быть оснащены доменные печи?

Автоматизированной системой контроля, управления и диагностики технологического процесса.

(п.514 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

69. Как должна производиться установка мульд на стеллажах?

Без свесов и перекосов.

(п.521 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

70. Как должна производиться заливка чугуна в миксер?

В центр окна равномерной струей с минимальной высоты; о предстоящей заливке чугуна должен подаваться звуковой сигнал.

(п.525 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

71. Как и кем должны проверяться состояние и исправность миксера?

Ежесменно - миксеровым с записью результатов осмотра в журнале.

(абз.1 п.529 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

72. В какой сталеплавильный агрегат завалка металлической стружки не допускается?

В двухванный сталеплавильный агрегат.

(п.535 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

73. Что должно быть выполнено во время завалки материалов и подвалки шихты?

Должны быть реализованы мероприятия по безопасности работников.

(п.538 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

74. В каких случаях не допускается завалка лома в конвертер?

При наличии в конвертере жидкого шлака.

(п.543 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

75. После выполнения каких мероприятий должна производиться заливка чугуна в печь?

После полного закрытия сталевыпускного отверстия, установки сталевыпускного желоба и шлаковых ковшей.

(п.549 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

76. После выполнения каких мероприятий разрешается производить работы на своде мартеновской печи?

После выпуска плавки и до заливки чугуна в печь.

(п.552 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

77. С какой периодичностью должна проверяться герметичность сводов и стен регенераторов, работающих с подогревом газа в них?

Ежесменно.

(п.561 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

78. Как часто должно проверяться состояние системы охлаждения печей?

Ежесменно.

(п.566 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

79. В каком случае заправка мартеновских печей и двухванных сталеплавильных агрегатов не допускается?

При открытом отверстии в площадке для спуска шлака.

(п.584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

80. Чем должна быть продута горелка перед включением и подачей газа?

Кислородом.

(абз.1 п.603 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

81. Какие ручки должен иметь металлический инструмент, применяемый при обслуживании индукционных печей?

Электроизолированные ручки.

(п.612 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

82. Какие мероприятия должны быть выполнены при уходе металла из тигля?

При уходе металла из тигля печь должна быть отключена и жидкий металл слит в изложницу. Печь перед открыванием должна быть заполнена инертным газом. Допускается медленное заполнение печи воздухом только после застывания металла (до потемнения).

(п.614 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

83. Какие мероприятия должны быть выполнены при прогаре водоохлаждаемых элементов печи и попадании воды в зону плавления печи?

Печь должна быть немедленно отключена.

(п.618 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

84. В каких случаях не допускается отключение системы охлаждения кристаллизатора?

До выгрузки слитка из камеры.

(п.626 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

85. Чем должен быть покрыт пол пульта управления электронно-лучевой печью?

Электроизолирующим материалом, на который должно быть нанесено клеймо испытания.

(абз.1 п.630 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

86. При каких условиях должны производиться все работы по подготовке плавки?

При отключенной печи (установке).

(п.632 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

87. Что обязаны проверить сталевар и ответственные лица перед включением печи на плавку?

Исправность оборудования, футеровки и свода печи.

(п.638 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

88. Каков предельно допустимый износ цапф конвертера во всех измерениях в случае применения подшипников скольжения?

Не должен превышать 10% их первоначальных размеров.

(абз.1 п.1341 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

89. Как часто должна производиться проверка состояния механизма поворота конвертера?

Ежесменно.

(п.651 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

90. Что должно регулярно производиться в корпусах обезвоживания шлама?

Гидросмыв шлама с рабочих площадок и строительных конструкций.

(п.657 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

91. Как должен быть подготовлен газоотводящий тракт конвертера к ремонту?

Должен быть надежно отключен от общих коллекторов и боровов.

(абз.1 п.660 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

92. Что должно в обязательном порядке производиться при категорировании зданий и помещений?

Расчет избыточного давления взрыва с учетом наиболее опасной модели аварийной ситуации.

(п.671 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

93. Что необходимо делать во время работы мельницы в помольном помещении?

Закрывать все двери и включать световое предупредительное табло.

(п.677 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

94. В присутствии какого лица должна производиться присадка легковоспламеняющихся порошковых материалов, а также смесей на их основе в печь или ковш?

В присутствии ответственного лица, назначенного распоряжением по цеху.

(п.681 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

95. Какой запас прочности должны иметь цапфы ковшей, предназначенных для расплава металла?

Не менее восьмикратного запаса прочности.

(п.148 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

96. Как часто цапфы ковшей должны проверяться методом неразрушающего контроля?

Не реже одного раза в год.

(п.153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

97. Каков допустимый износ цапф ковшей во всех измерениях?

Не должен превышать 10% первоначальных размеров.

(п.153 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

98. Какие требования установлены к управлению стопорами и шиберными затворами ковшей?

Управление должно быть дистанционным.

(п.683 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

99. С помощью каких устройств должно производиться удаление пыли из изложниц?

С помощью пылеотсасывающих устройств.

(п.691 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

100. Как должна производиться разделка сталевыпускного отверстия?

Должна производиться только при наличии под желобом ковшей, а в разливочном пролете - состава с изложницами.

(п.695 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

101. Что должно исключаться при присадке раскислителей в ковш?

Повреждение стопорного устройства.

(п.700 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

102. Какие требования установлены к сцепке и расцепке сталевозной тележки?

Должны быть дистанционными.

(п.716 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

103. Какие требования установлены к раздеванию слитков с помощью напольных машин или кранов?

Должно осуществляться только после полного затвердевания слитков.

(п.718 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

104. Какие требования установлены к укладке слитков?

Укладка должна производиться на специальные стеллажи, исключающие раскатывание слитков.

(п.724 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

105. Какие требования установлены к срокам осмотра баков (емкостей) для смазочных материалов и баков для варки смолы и к осмотру и чистке смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы?

Осмотр должен производиться не реже одного раза в год, а осмотр и чистка смотровых люков и вытяжных труб баков для варки смолы - ежедневно.

(п.742 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

106. Какие требования установлены к скорости движения железнодорожного транспорта на шлаковом дворе?

Скорость не должна превышать 5 км/ч.

(п.743 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

107. Какие требования установлены к сливу шлака в шлаковую яму?

Слив должен производиться равномерной струей, при этом одновременная кантовка двух рядом стоящих ковшей не допускается.

(п.746 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

108. Где должен находиться работник при ручной подправке металла на ножницах?

Сбоку от ножниц.

(абз.1 п.898 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

109. Какие требования предъявляются к корзинам, загружаемым в щелочные ванны?

Корзины не должны быть влажными.

(п.910 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

110. Как должны подготавливаться растворы кислот и щелочей?

Кислота и щелочь должны заливаться небольшой струей в холодную воду, при этом наливать воду в кислоту или щелочь не допускается.

(п.913 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

111. Каким должно быть расстояние от устройства забора воздуха и камер всасывания работающих воздушных компрессоров ВРУ при выполнении ремонтных работ, работ по газовой сварке и резке металла, чтобы для их выполнения было необходимо наличие письменного разрешения руководителя производства (цеха) и наряда-допуска?

Менее 100 м.

(п.2203 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

112. Как часто должно проверяться исправное действие автоблокировки и сигнализации?

Не реже одного раза в месяц путем имитации, а также при плановой остановке газопотребляющего агрегата при достижении заданного предельного параметра.

(п.2058 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

113. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях?

Не реже одного раза в неделю.

(п.2059 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

114. Как часто должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных вне помещений?

Не реже одного раза в месяц.

(п.2059 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

115. В каких случаях запрещается газовая резка и сварка на действующих газопроводах?

Газовую резку и сварку на действующих наружных газопроводах и аппаратах разрешается производить при избыточном давлении газа в них не менее 0,5 кПа и не более для:

а) доменного газа - 5 кПа;

б) для ферросплавного, коксового и других газов - 3 кПа;

в) природного газа - 1 кПа.

Газовая резка и сварка на действующих газопроводах и аппаратах, находящихся под разрежением, не допускается.

(п.п.2062 и 2063 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

116. На что должен проверяться выполненный сварной шов после врезки в действующий газопровод?

На плотность.

(п.2064 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

117. Каково минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих органов)?

Не должно быть ниже 0,5 кПа.

(п.2073 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

118. Разрешено ли использовать продувочные свечи для выпуска в атмосферу избыточного газа?

Разрешено, но только в аварийных случаях.

(п.2075 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

119. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии более 0,5 мм/г?

Один раз в год.

(абз.4 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

120. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии 0,1-0,5 мм/г?

Один раз в 2 года.

(абз.5 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

121. С какой периодичностью на предприятиях проводится ревизия газопроводов при скорости коррозии до 0,1 мм/г?

Один раз в 4 года.

(абз.6 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

122. Какая допускается максимальная температура газа в газопроводах в случае подачи в них пара для пропарки, продувки и отогрева?

Не выше 85°C.

(п.2080 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

123. Как часто должна производиться нивелировка действующих газопроводов?

Нивелировка межцеховых трубопроводов должна производиться один раз в 5 лет, а вновь сооружаемых - ежегодно, на протяжении двух лет после окончания строительства. Результаты нивелировки должны сопоставляться с проектными данными и результатами предыдущей нивелировки.

Выявленные отклонения трубопровода от проектных отметок должны быть немедленно устранены.

При проведении работ вблизи фундаментов опор действующих газопроводов (работы с рытьем котлованов или траншей ближе 10 метров от проекции ближайшей трубы на плане или работы по ремонту опор газопроводов) нивелировка газопроводов на этих участках должна производиться в те же сроки, как на вновь сооружаемых газопроводах.

(п.2083 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

124. До розжига газопотребляющего агрегата чем должен быть продут газопровод перед коллектором?

Газом.

(п.2087 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

125. В какие сроки в помещениях категории А должна осуществляться проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов, арматуры и приборов мыльной эмульсией?

В сроки, предусмотренные заводской инструкцией, но не реже одного раза в месяц.

(п.2123 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

126. Как часто должны проходить поверку контрольно-измерительные приборы в процессе эксплуатации?

Не реже одного раза в год, если иной срок не установлен паспортом КИПиА.

(абз.1 п.2158 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

127. При каких показателях газа разрешено применять жидкостные манометры?

При давлении газа до 0,03 МПа.

(п.2159 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

128. Какой должна быть объемная доля кислорода в воздухе производственных помещений производства ПРВ?

Не менее 19% и не более 23%.

(абз.1 п.2162 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

129. Что необходимо устанавливать в производственных помещениях, где возможны воспламенение одежды или химические ожоги у работников?

Фонтанчики питьевой воды, краны, раковины, ванны самопомощи или аварийные души, при этом места размещения устройств определяются проектом или производственной документацией предприятия.

(п.2163 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

130. После установления каких показателей температуры разрешается проводить ремонтные работы внутри нагретых технических устройств, а также низкотемпературных технических устройств?

После снижения температуры воздуха до 40°C и проветривания, а внутри низкотемпературных технических устройств - после отогрева до положительных температур (20°C) и проветривания.

(п.2178 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

131. При каких условиях допускается перенос сроков проведения капитальных ремонтов основного технологического оборудования?

При наличии положительного заключения экспертного обследования.

(п.2179 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

132. Каким образом должен проводиться отогрев трубопроводной арматуры?

Снаружи, горячим воздухом, паром или горячей водой.

(п.2195 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

133. Какой срок должны храниться данные самопишущих приборов?

Не менее 3 месяцев.

(п.2212 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

134. С какой периодичностью следует проверять состояние адсорбента в адсорбционных блоках осушки?

Не реже одного раза в год.

(абз.5 п.2245 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

135. Каково предельно допустимое содержание масла в кислороде, поступающем в компрессор?

Не должно превышать 0,02 мг/м.

(абз.2 п.2248 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

136. Какое должно быть давление во всасывающих коммуникациях компрессоров, сжимающих ПРВ?

Не ниже 0,5 кПа (50 мм вод.ст.).

(п.2270 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

137. Какое должно быть содержание кислорода в воздухе помещения наполнения баллонов?

Не менее 19% и не более 23%.

(п.2285 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

138. При какой предельной температуре кислорода после регулятора давления на линии регулирования прекращается его подача?

При повышении температуры кислорода свыше 100°C.

(п.2294 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

139. Как часто должна производиться проверка настройки отсечных и предохранительных клапанов?

Не реже одного раза в 2 месяца, а также после каждой ревизии и ремонта.

(абз.1 п.2299 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

140. При каком давлении должна производиться настройка срабатывания отсекающих клапанов КРП?

При давлении на 15% более расчетного и температуре 100°С.

(абз.1 п.2299 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

141. Сколько суток после наполнения должны выдерживаться баллоны с криптоноксеноновой смесью и криптоном в наполнительной комнате или складе баллонов?

Не менее 14 суток.

(абз.1 п.2314 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

142. Какая объемная доля водорода в техническом аргоне, поступающем на очистку в ВРУ?

Не должна превышать 2,5%.

(п.2320 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

143. При какой температуре возможно вскрытие реакторов каталитического гидрирования?

После остывания реакторов до температуры 40°С.

(абз.2 п.2322 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

144. С какой периодичностью следует очищать фильтры?

В первый раз - через 10 суток после ввода в эксплуатацию, далее - через каждые 6 месяцев, а также при увеличении его сопротивления выше значений, определенных изготовителем.

(абз.1 п.2326 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

145. Как часто должен производиться осмотр трубопроводов кислорода?

Не реже одного раза в месяц.

(п.2331 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

146. Как часто должна производиться проверка конденсатоотводчиков и пароспутников, обогревающих трубопроводы кислорода в зимнее время?

Ежедневно.

(п.2331 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

147. Как часто должна проводиться проверка правильности показаний приборов, перечень которых утверждается руководителем производства?

Не реже одного раза в 3 месяца.

(п.2340 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

148. Какое количество баллонов с эталонными и поверочными газовыми смесями разрешается хранить в помещении хроматографии?

Не более двух баллонов.

(п.2345 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

149. Из каких материалов выполняются линии отбора кислорода на анализ?

Из коррозионностойкой стали или медных сплавов.

(п.2346 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

150. Какой установлен порядок хранения обтирочных материалов?

Обтирочные материалы следует хранить в чистых металлических ящиках с крышками.

Использованные обтирочные материалы должны складываться в специальный металлический ящик с крышкой и ежедневно выноситься из помещения.

(п.2374 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

151. Из каких сплавов металлов запрещается установка арматуры на кислородопроводах?

Из сплавов на основе титана.

(п.2430 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

152. В каком из перечисленных случаев запрещено возобновлять подачу воды к любому из водоохлаждаемых компонентов печи "Аусмелт"?

Если температура водоохлаждаемых компонентов превышает 150°C.

(п.1440 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

153. До какой минимальной температуры должна быть охлаждена печь "Аусмелт" для возобновления подачи охлаждающей жидкости при перегреве печи и неисправности водоохлаждающих элементов?

До 150°C.

(п.1446 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

154. Подача шихты с какой влажностью запрещается в печь "Аусмелт"?

Шихты с влажностью более 8% по массе.

(п.1449 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

155. Какое из перечисленных требований при производстве глинозема указано неверно?

Эксплуатация и техническое обслуживание технологического оборудования по производству глинозема из природного сырья должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации технологического оборудования глиноземного производства.

Процесс обезвоживания карналлита во вращающихся печах и печах "кипящего слоя" должен проводиться под разрежением в соответствии с технологической инструкцией.

Приводной механизм вращения печей спекания и кальцинации должен быть оборудован резервным двигателем с независимым источником питания.

На газоходах отходящих газов печей спекания и кальцинации должны быть установлены автоматические газоанализаторы для контроля содержания в них окиси углерода.

Шуровка материала в печах должна производиться при разрежении в печи, исключающем выбросы пламени, газов и материала в рабочую зону.

Не допускается открывание люков на топках и газораспределительных камерах во время работы печей "кипящего слоя".

При производстве работ на миксерах, печах и хлораторах с применением грузоподъемных механизмов, а также при заливке, перемешивании расплава и удалении шлама напряжение с электродов должно быть снято.

Каждый хлоратор должен быть оборудован сигнализацией, срабатывающей при падении давления хлора в подводящих хлоропроводах ниже величины, установленной технологической инструкцией.

Барабаны для разливки флюсов должны быть предварительно очищены от мусора, посторонних предметов и просушены.

Ковши для транспортирования расплавленного карналлита по открытым коридорам и проездам должны быть оборудованы закрывающимися крышками. Не допускается перевозка расплава в коробах.

(п.п.1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234 и 1235 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

156. Какие работы производятся на ОПО горно-металлургических производств? Выберите правильный вариант ответа.

К работам на ОПО горно-металлургических производств относятся:

- постоянные работы, выполняемые в соответствии с документированной процедурой (инструкцией, картой, регламентом), принятой в организации;

- работы повышенной опасности (сложные, разовые, уникальные);

- работы, связанные с аварийными ситуациями.

(п.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

157. Какие из перечисленных требований к акту-допуску подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности указаны неверно?

При организации работ с оформлением акта-допуска на объекты или территорию эксплуатирующей организации предусматриваются совместные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников и объектов организаций.

Акт-допуск должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории заказчика с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Акт-допуск должен оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон.

На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон.

При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ.

График производства совместных и совмещенных работ предусматривает безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.

Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок.

Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. К акту-допуску прилагают документацию, необходимую для безопасного производства работ. Прилагаемые документы и их форма устанавливаются внутренними распорядительными документами эксплуатирующей организации.

Акт-допуск подписывают руководитель подразделения-заказчика или его заместитель и ответственный руководитель подрядной организации.

(п.п.41, 42, 43, 44 и 45 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

158. Какие действия предпринимаются при необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

Составляется новый акт-допуск на следующий срок.

(п.43 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

159. В каком количестве экземпляров составляется акт-допуск подрядных организаций на опасный производственный объект горно-металлургической промышленности?

В двух экземплярах.

(п.44 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

160. С кем согласовывается перечень работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Со службой производственного контроля или с лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

(абз.3 п.46 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

161. Кем могут проводиться работы повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Как работниками эксплуатирующей организации, так и работниками подрядных организаций.

(п.52 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

162. В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков со дня внесения последней записи?

В течение 6 месяцев со дня внесения последней записи.

(п.59 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

163. На какой максимальный срок выдается наряд-допуск на работы повышенной опасности?

Не более чем на 30 календарных дней.

(п.60 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

164. Кто определяет (назначает) работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей)?

Выдающий наряд-допуск.

(абз.1 п.63 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

165. Какие из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указаны неверно? Выберите два правильных ответа.

Требования к наряду-допуску приведены в разделе VIII "Требования к наряду-допуску на работы повышенной опасности" ФНП "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности".

(п.п.56-77 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

Вариант, предложенный экспертом.

Изменения в наряде-допуске во время проведения работ оформляются выдающим наряд-допуск.

При оформлении наряда-допуска разрешаются незначительные исправления и подчистки.

(п.57 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

166. В течение какого времени хранятся закрытые (подписанные) наряды-допуски на работы повышенной опасности?

В течение одного месяца.

(п.71 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

167. Какое количество производителей (руководителей) работ назначаются на все время действия наряда-допуска на работы повышенной опасности при производстве работ в несколько смен?

Несколько производителей (руководителей) работ в соответствии с количеством смен.

(п.68 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

168. Какие действия должны быть выполнены при утрате наряда-допуска на работы повышенной опасности?

При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

(п.72 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

169. В каких из перечисленных случаях допускается продолжать работы, проводимые по наряду-допуску, на опасных производственных объектах?

При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ).

(п.66 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

170. На какие группы подразделяются газоопасные места на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности?

Газоопасные места относятся к одной из следующих групп:

- к I группе газоопасности относятся места, в которых пребывание работников без газозащитной аппаратуры (ГЗА) опасно для жизни;

- к II группе газоопасности относятся места, в которых имеется или не исключена возможность выделения в воздух рабочей зоны вредных веществ выше ПДК, образование взрывопожароопасных смесей, а также недостаточное содержание кислорода для дыхания человека (объемная доля в воздухе менее 19%).

(п.78 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

171. С кем согласовывается инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности? Выберите два правильных ответа.

С газоспасательной службой (ГСС) и со службой производственного контроля.

(абз.2 п.79 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

172. С кем согласовывается план организации и проведения газоопасной работы?

С начальником ГСС, службой производственного контроля, представителем пожарной охраны (при ведении огневых работ) и ответственным представителем подразделения или организации (главным энергетиком).

(п.100 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

173. Какое из перечисленных требований к применению жетон-бирочной системы указано неверно?

Жетон-бирочная система применяется для предотвращения травм и аварий в результате ошибочного или несанкционированного включения ТУ, а также в целях согласования действий технологического и ремонтного персонала.

Жетон-бирочная система предусматривает применение бирки при эксплуатации ТУ, которые не оборудованы замками-выключателями.

Жетон-бирочная система применяется при выводе ТУ на продолжительную остановку.

Жетон-бирки после разборки электрической схемы ТУ передаются от технологического персонала ремонтному персоналу с отметкой всех этапов в журнале выдачи и приема жетон-бирок.

Ответственный специалист, разобравший схему, принимает меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение пусковых устройств, на пусковых устройствах вывешивает предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди", проверяет отсутствие энергетического потенциала.

Перечень ТУ, места установки жетонов в местах разрыва энергии, хранение журнала, местонахождение бирок определяются эксплуатирующей организацией.

Порядок передачи жетон-бирок определяет эксплуатирующая организация, а допуск ремонтного персонала сторонних организаций к работам по обслуживанию и ремонтно-строительным работам должен соответствовать требованиям, приведенным в Правилах.

(п.п.139 и 140 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

174. Каким составом должны выполняться газоопасные работы I и II группы газоопасности с образованием взрывопожароопасных смесей?

Работы должны выполнять не менее двух человек под наблюдением газоспасателя или члена добровольной газоспасательной дружины (ДГСД).

(п.89 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

175. Какой стаж работы в газовом хозяйстве должны иметь лица, назначаемые ответственными руководителями и ответственными исполнителями газоопасных работ?

Не менее одного года.

(п.107 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" от 13.11.2020 N 440)

176. Какой напорный бак должен быть установлен в печи "Аусмелт" на случай отключения электроснабжения?

Напорный бак, обеспечивающий подачу воды в течение 15 минут с момента отказа системы циркуляционного водяного охлаждения.

(п.1437 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

177. Что должно быть у каждого плавильного агрегата с выпуском металла через летку?

Две штанги длиной не менее 1,5 м и запасные пробки для закрытия леток.

(п.887 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

178. При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапана вакуумной камеры печи?

При давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

(п.855 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

179. Чем должна обеспечиваться безопасность производственных процессов нанесения металлопокрытий?

Безопасность производственных процессов нанесения металлопокрытий должна обеспечиваться:

- автоматизацией производственных процессов и герметизацией технологического оборудования, являющегося источником вредных и (или) опасных производственных факторов;

- комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями;

- заменой производственных процессов и операций, связанных с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

- исключением (ограничением) непосредственного контакта работников с веществами, растворами, исходными материалами и отходами производства, оказывающими вредное воздействие на организм работников, а также своевременное их удаление и обезвреживание;

- использованием блокировочных устройств, средств световой и звуковой сигнализации, аварийного отключения производственного оборудования при нарушениях производственных процессов;

- применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных и вспомогательных веществ и материалов, заготовок и готовой продукции;

- применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

(п.927 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

180. В течение какого времени должны подаваться звуковые и световые сигналы перед пуском в работу технического устройства, узлы которого или все устройство перемещаются в процессе работы?

Не менее 10 секунд.

(п.931 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

181. Какими средствами пожаротушения должны быть оборудованы помещения где хранится карбид кальция?

Порошковыми огнетушителями, сухим песком и войлоком.

(п.1058 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

182. Каким гидравлическим давлением должны испытываться на прочность и плотность трубки системы охлаждения индуктора?

Давлением не менее 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды.

(п.804 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

183. Какому гидравлическому испытанию должны подвергаться водоохлаждаемые элементы печи "Аусмелт" перед их установкой?

Гидравлическому испытанию на 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды.

(п.1439 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

184. Каким документом определяется максимальная величина давления газа (аргона), необходимая для открывания донных продувочных фурм и ковшевых пробок?

Технологической инструкцией.

(п.739 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

185. Какому давлению гидравлического испытания должны подвергаться водоохлаждаемые элементы печей перед их установкой?

Гидравлическому испытанию на 1,5 величины рабочего давления охлаждающей воды.

(п.758 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

186. При каком давлении должен срабатывать предохранительный клапан вакуумной камеры печи?

При давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см).

(п.855 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

187. Какая должна быть температура в помещениях в холодное время года, там, где осуществляются мокрые производственные процессы?

Не ниже 16°С.

(п.1026 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

188. Каков порядок приготовления растворов серной кислоты?

При приготовлении растворов серной кислоты сначала необходимо заливать воду, а затем кислоту.

(п.1028 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

189. Чем должны защищаться стальные канаты и цепи грузоподъемных устройств, предназначенные для перемещения ковшей с расплавленным металлом, а также траверсы самих ковшей?

Должны защищаться кожухами от воздействия лучистого тепла или предусматривать устройства (методики), контролирующие зоны нагрева.

(п.188 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

190. При каком содержании кислорода в колошниковом газе закрытых рудовосстановительных печей печь немедленно отключается?

При увеличении содержания кислорода до 2%.

(п.1004 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

191. Какие требования к производственным помещениям, оборудованию участков приготовления травильных растворов и травления металла указаны неверно?

Вентиляционные системы, состояние ванн травления ежедневно должны проверяться на работоспособность.

Периодичность проведения уборки помещений устанавливается в зависимости от условий их эксплуатации. Не допускается уборка, вызывающая распыление вредных веществ.

После работы у ванн травления с химически опасными веществами, используемыми в виде добавок для технологических растворов, вещества должны быть удалены из рабочей зоны на склад.

(п.п.255, 256 и 257 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

192. Чем должны быть оборудованы ванны с кислотой для травления оборудования?

Местными отсосами.

(п.1545 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

193. Каким гидравлическим давлением должны быть испытаны на прочность и плотность трубки индуктора?

Гидравлическим давлением, превышающим рабочее давление охлаждающей воды не менее чем в 1,5 раза.

(п.1007 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

194. Чему из перечисленного должны соответствовать средства автоматизации, производственной сигнализации и связи, блокировочные устройства? Выберите все правильные ответы.

Производственной документации и требованиям ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.727 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

195. Как часто должна производится нивелировка действующих газопроводов?

Один раз в 5 лет.

(абз.1 п.2083 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

196. С учетом какой минимальной скорости движения воздуха проектируются открытые проемы укрытия потенциально опасного оборудования?

С учетом скорости движения воздуха не менее 1,5 м/с.

(п.51 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

197. В каком случае при проектировании крюковых подвесок необходимо предусматривать стопорение гайки дополнительной фиксацией?

При проектировании крюковых подвесок с механизмом вращения крюка.

(п.211 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

198. В каких местах осуществляется дозировка шихтовых материалов и смешивание их с алюминиевым порошком и селитрой во вновь строящихся и реконструируемых металлотермических цехах?

В отдельных помещениях.

(п.1008 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

199. Чем проводится комплексное испытание (совместное испытание на прочность и герметичность) законченных строительством или реконструкцией наружных и внутренних (межцеховых и цеховых) газопроводов?

Воздухом.

(абз.1 п.2036 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

200. Что из перечисленного должны включать технические и организационные меры по обеспечению промышленной безопасности металлургических производств при проектировании объектов металлургии? Выберите правильный вариант ответа.

Технические и организационные меры должны включать в том числе:

- защиту оборудования от критических отказов;

- исключение единичных ошибок персонала, в том числе при техническом обслуживании;

- механизацию или автоматизацию управления технологическим оборудованием;

- управление процессами (должно производиться дистанционно из пультовых и операторских помещений);

- проверку работоспособности систем и элементов;

- испытание систем на соответствие их проектным показателям;

- контроль состояния металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов;

- проверку метрологических характеристик измерительных каналов на соответствие проектным требованиям.

(п.13 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

201. Какие требования безопасности при электролитическом производстве и рафинировании алюминия указаны неверно?

Требования безопасности при электролитическом производстве и рафинировании алюминия приведены в разделе "Электролитическое производство и рафинирование алюминия" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.1251-1262 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

При извлечении и подъеме штыря из анодного гнезда в течение первых 5 минут с начала подъема не допускается пребывание людей на аноде, анодной площадке и на расстоянии ближе 5 м от анода.

(п.1261 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

202. В каком случае проводится внеочередное обследование кожухов доменных печей и воздухонагревателей?

Внеочередное обследование или экспертная оценка проводится в случае выявления при эксплуатационных осмотрах необъяснимого роста повреждений и опасности общего разрушения кожуха, а также в следующих случаях:

- после аварии в цехе, связанной с огневым (пожар) или механическим (обрушение конструкций) воздействием на кожух печи;

- при намечаемой реконструкции печи;

- при увеличении нормируемых проектных показателей и (или) климатических воздействий (рост районной сейсмики, рост рабочего давления, переход на цинкосодержащие руды).

(п.391 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

203. Какое количество выходов должен иметь поддоменник, не считая выхода на литейный двор?

Не менее чем два выхода.

(п.412 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

204. Какое из перечисленных требований к воздухонагревателям в доменном производстве указано неверно?

Требования к воздухонагревателям в доменном производстве приведены в разделе "Воздухонагреватели и трубопроводы" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.416-441 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Не реже одного раза в 10 дней комиссионно должно проверяться техническое состояние воздухонагревателей и их арматура.

(п.419 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

205. На какую величину с возвышением внешнего рельса со стороны слива по отношению к другому должны укладываться пути для шлака на отвале?

На величину не более 150 мм.

(п.474 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

206. На каком расстоянии от бровки отвала должна располагаться ось пути для шлака на отвале?

На расстоянии не менее 1,4 м от бровки отвала.

(п.474 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

207. Какие независимые технологические линии должны иметь в своем составе установки придоменной грануляции шлака? Выберите два варианта ответа.

Установки придоменной грануляции шлака должны иметь в своем составе две независимые технологические линии (рабочую и резервную).

(п.479 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

208. Какое из перечисленных требований к отводу шлакового желоба на резервную линию установки придоменной грануляции шлака указано верно?

Отвод шлакового желоба на резервную линию должен быть перекрыт отсечным устройством и на длине не менее 1 м засыпан песком на 100 мм выше бортов желоба.

(п.481 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

209. До какой температуры должны быть охлаждены системы оборотного водоснабжения установок придоменной грануляции шлака для производства работ по их ремонту?

До температуры не выше 40°С.

(п.487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

210. Из каких газов состоят промышленные газы объектов металлургии, возникающие (используемые) в процессе металлургического производства?

Промышленные газы объектов металлургии состоят из природного, доменного, коксового, конвертерного, ферросплавного, реформерного и иных газов, возникающих (используемых) в процессе металлургического производства, а также смесей газов.

(абз.2 п.1915 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

211. Какой предел огнестойкости должен быть у стен, разделяющих взрывоопасные помещения на водородных станциях?

2,5 часа.

(п.2444 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

212. Какая должна быть минимальная высота забора по периметру территории всего комплекса производства водорода?

Не менее 2 м.

(п.2439 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

213. Какое должно быть расстояние между ресиверами одного газа?

Не менее 1,5 м в свету.

(п.2438 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

214. Какие требования к ресиверам для водорода (сосудам) указаны неверно?

Ресиверы для водорода (сосуды) размещаются на открытых площадках, имеющих по периметру ограждение легкого типа высотой не менее 1,2 м из несгораемого материала. На ограждении должны быть вывешены предупреждающие знаки безопасности: "Курить запрещается", "Посторонним вход воспрещен", на ресиверах должны быть поясняющие надписи: "Водород. Взрывоопасно".

Расстояние от ресиверов (сосудов) с водородом до ограждения - не менее 1,5 м.

Расстояние между ресиверами одного газа должно быть не менее 1,5 м в свету и обеспечивать удобство их обслуживания.

(п.п.2437 и 2438 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

215. Чем обеспечивается противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей?

Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается:

- системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара;

- блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- и пневмоснабжения КИПиА;

- средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство;

- средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами системами по переводу на работу агрегатов без дымососов;

- средствами автоматической подачи водяного пара или инертного газа в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, характеризующимися:

- падением давления нагреваемого продукта на выходе из печи ниже регламентированного значения;

- повышением температуры над перевальной стенкой;

- изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного.

(п.2461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

216. Какие требования из перечисленных должны предусматриваться для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих горючие продукты? Выберите правильный вариант ответа.

Должны предусматриваться их дистанционное отключение и установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств.

(п.2457 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

217. В каком случае все технологическое оборудование должно продуваться инертным газом? Выберите 2 варианта ответа.

После остановки более чем на 2 часа и перед пуском (если оно в период остановки не находилось под избыточным давлением водорода).

(п.2453 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

218. При каком содержании водорода в воздухе производственного помещения по сигналу от автоматического газоанализатора технологическое оборудование этого помещения должно быть остановлено?

При содержании водорода в воздухе производственного помещения выше 25% нижнего предела взрываемости (1% об.).

(п.2452 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

219. При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

При содержании водорода в воздухе помещения не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.), кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 20 мг/м, метана не более 10% нижнего предела взрываемости.

(п.2451 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

220. Какие требования к вентиляции помещения, где возможно выделение водорода, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

Помещения, где возможно выделение водорода, оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час.

При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час. В случае аварии дополнительно к постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода должна автоматически включаться аварийная вытяжная система. Включение аварийной вентиляции должно быть связано с показаниями газоанализатора контроля атмосферы в помещениях.

(п.п.2447 и 2448 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

221. Какие из перечисленных ограждающих конструкций не относятся к легкосбрасываемым?

К легкосбрасываемым ограждающим конструкциям относятся окна (когда оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом толщиной 3, 4 и 5 мм, площадью не менее соответственно 0,8, 1 и 1,5 м); конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплением; фонарные переплеты.

(абз.2 п.2445 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

222. Какое минимальное остаточное давление должны иметь баллоны, подготовленные для наполнения водородом?

Не менее 0,05 МПа.

(п.2501 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

223. На какой высоте от пола должны быть расположены окна в помещениях отделений наполненных баллонов, наполнительных и разрядных рамп?

На высоте не менее 1,5 м от пола.

(п.2498 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

224. Какой должна быть ширина свободного прохода между щитом управления вентилями и ближайшими стенами наполнительной?

Не менее 0,8 м.

(п.2492 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

225. Стальными листами какой толщины должны отделяться от рабочей зоны баллоны с водородом при их горизонтальном расположении и размещении внутри помещения?

Стальными щитами толщиной не менее 16 мм.

(п.2490 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

226. При какой чистоте водорода должен производиться пуск компрессора для наполнения баллонов?

При чистоте водорода не менее 99,7%.

(п.2485 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

227. Какие устройства должны быть установлены на нагнетательном газопроводе для отключения компрессора от коллектора высокого давления?

Обратный клапан и два запорных вентиля, между которыми должна быть свеча с условным проходом не менее 6 мм, имеющая прямое сообщение с атмосферой.

(п.2482 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

228. На какой ступени сжатия водородные компрессоры должны иметь предохранительные клапаны?

На всех ступенях сжатия.

(п.2481 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

229. Какой технической документацией должен быть оснащен каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок?

Каждый компрессорный агрегат или установка, или группа однородных компрессорных установок оснащается следующей технической документацией:

а) паспортом (формуляром) на компрессорную установку;

б) схемой трубопроводов (сжатого воздуха или газа, воды, масла) с указанием мест установок задвижек, вентилей, влагомаслоотделителей, промежуточных и концевых холодильников, воздухосборников, контрольно-измерительных приборов; схемы вывешиваются на видном месте;

в) инструкцией (руководством) по эксплуатации (безопасному обслуживанию) компрессорной установки;

г) журналом учета работы компрессора;

д) паспортами-сертификатами компрессорного масла и результатами его лабораторного анализа;

е) графиком ремонтов компрессорной установки.

(п.2479 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

230. Какие требования к компрессорным установкам указаны неверно?

Требования к компрессорным установкам приведены в разделе "Компримирование водорода и сырьевого газа" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2467-2487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Компрессор и его электродвигатель должны устанавливаться на фундаментах, связанных с конструкциями здания.

(п.2469 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

231. Какие требования к компрессорным установкам указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к компрессорным установкам приведены в разделе "Компримирование водорода и сырьевого газа" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2467-2487 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

В помещении компрессорной установки следует предусматривать специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных материалов, инструмента, прокладок, а также для хранения недельного запаса масла.

(п.2473 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

232. С какой периодичностью должен производиться осмотр газопроводов, газовых установок и газового оборудования комиссией на производстве?

Не реже двух раз в год.

(абз.2 п.2060 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

233. Кто из перечисленных лиц не должен входить в состав постоянно действующей комиссии для проведения осмотров объектов газового хозяйства?

Для проведения осмотров объектов газового хозяйства распоряжением по цеху должна быть создана постоянно действующая комиссия в составе: начальник цеха - ответственный за производственный контроль и работник - ответственный за безопасную эксплуатацию и техническое состояние газового хозяйства цеха, а также работники, ответственные за безопасную эксплуатацию и техническое состояние соответствующих технических устройств, сооружений и оборудования.

(абз.1 п.2060 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

234. С какой периодичностью должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях, и вне помещений?

В помещениях - не реже одного раза в неделю, а вне помещений - не реже одного раза в месяц.

(п.2059 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

235. С какой периодичностью должна производиться ревизия с разборкой регулятора давления, предохранительных клапанов, фильтров газопроводов, газовых установок и газового оборудования?

Не менее одного раза в год.

(п.2056 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

236. До каких пор должна осуществляться продувка азотом перед пуском в работу установки по производству реформерного газа для производства металлизованного горячевосстановленного железа?

Пока на участке продувки кислорода будет не более 1% кислорода.

(абз.2 п.1989 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

237. Какое из перечисленных требований к установке по производству реформерного газа указано неверно?

Установка по производству реформерного газа для производства металлизованного горячевосстановленного железа должна иметь подвод азота для его продувки перед пуском в работу.

Продувка азотом должна осуществляться до тех пор, пока на участке продувки кислорода будет не более 1% кислорода.

Для защиты от повышения давления газа выше проектного должны устанавливаться предохранительные сбросные клапаны.

Для регулирования давления реформерного газа после холодильника и сброса его на свечу должны быть установлены регулирующие клапаны, работающие в ручном или автоматическом режиме.

При остановке агрегатов по производству реформерного газа подача воздуха и природного газа на горелки должна быть закрыта. На газопроводе природного газа должны быть установлены заглушки.

Перед розжигом горелок реформера должна быть произведена продувка его топочного пространства.

Не допускается продувка воздухом трубопроводов с водой, соединенных с газовыми системами и агрегатами.

(п.п.1989, 1990, 1991, 1992, 1993 и 1994 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

238. Кто утверждает инструкцию по перекачке сероуглерода из транспортной емкости в емкость хранения?

Главный инженер предприятия.

(п.2000 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

239. Кем производится испытание газопроводов и газовых установок после окончания строительно-монтажных и сварочных работ (включая ремонтные работы)?

Строительно-монтажной организацией с участием представителя предприятия.

(п.2007 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

240. Какое из перечисленных требований к манометрам, используемым при проведении испытаний газопроводов и газовых установок, указано верно?

При проведении испытаний газопроводов и газовых установок давление должно измеряться двумя манометрами, прошедшими поверку и опломбированными. Класс точности манометров должен быть не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой на номинальное давление не менее 4/3 и не более 5/3 от величины измеряемого.

При разработке программы испытаний объекта газового хозяйства устанавливаются следующие значения давлений испытаний газопроводов низкого и среднего давления:

1) для испытания на прочность - 0,4 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,6 МПа);

2) для испытания на плотность:

- газопроводов с рабочим давлением до 0,1 МПа - 0,1 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,16 МПа);

- газопроводов с рабочим давлением от 0,1 до 0,3 МПа - 0,3 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,4 МПа);

3) для испытания на герметичность:

- газопроводов с рабочим давлением до 0,1 МПа - 0,1 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,16 МПа);

- газопроводов с рабочим давлением от 0,1 до 0,3 МПа - 0,3 МПа (манометр с верхним пределом измерения 0,4 МПа).

(п.2010 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

241. В течение какого времени выдерживают испытательное давление в трубопроводе при испытании на прочность, после чего снижают до рабочего давления, при котором производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность)?

В течение 10 минут.

(абз.1 п.2014 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

242. Какое устанавливается минимальное расстояние от испытываемого газопровода большого диаметра, расположенных вне помещений, до границ охраняемой зоны во время проведения пневматических испытаний на прочность?

Не менее 50 м.

(абз.1 п.2017 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

243. Каким давлением производится дополнительное испытание на герметичность межцеховых и внутрицеховых газопроводов?

Давлением, равным рабочему.

(абз.2 п.2022 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

244. Какая установлена продолжительность дополнительных испытаний на герметичность для вновь сооружаемых газопроводов?

Не менее 24 часов.

(п.2024 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

245. Какая устанавливается продолжительность периодических испытаний на герметичность для газопроводов, а также испытаний после ремонта, связанного со сваркой и разборкой газопровода?

Продолжительность испытания устанавливается техническим руководством предприятия, но должна быть не менее 4 часов.

(п.2024 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

246. При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность внутрицеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?

Не более 0,1% в час.

(абз.2 п.2026 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

247. При какой скорости падения давления за время дополнительного пневматического испытания на герметичность межцеховых газопроводов (для трубопроводов внутренним диаметром до 250 мм включительно) результаты признаются удовлетворительными?

Не более 0,2% в час.

(абз.3 п.2026 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

248. У кого должен находиться агрегатный (ремонтный) журнал на отдельных объектах газового цеха, а также в цехах, в составе которых имеются объекты газового хозяйства?

У работника, ответственного за техническое состояние данного объекта газового хозяйства.

(абз.2 п.2053 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

249. При каком избыточном давлении газа в газопроводах разрешается производить электросварочные работы на газопроводах при ремонтах?

При избыточном давлении газа в них не более 0,3 кПа.

(абз.8 п.2062 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

250. Какие действия должны быть произведены перед продувкой газопровода? Выберите правильный вариант ответа.

Задвижки должны быть установлены в нужное положение, водяные затворы залиты водой, а все люки, лазы и свечи плотно закрыты, за исключением той свечи, через которую будет производиться продувка.

(абз.3 п.2069 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

251. В каком радиусе у мест выброса газовоздушной смеси в атмосферу должно быть приостановлено движение всех видов транспорта, запрещено применение открытого огня и производство сварочных работ в период продувки газопровода?

В радиусе 50 м.

(п.2070 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

252. Какому классу должна соответствовать герметичность арматуры с металлическим уплотнением в затворе, применяемая для установки на трубопроводах водорода?

Классу герметичности В.

(п.2518 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

253. Какому классу должна соответствовать герметичность затвора запорной арматуры со средой водорода?

Классу герметичности А.

(п.2518 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

254. Какую арматуру не допускается применять на водородопроводах?

Арматуру из серого чугуна.

(п.2517 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

255. Каким должно быть минимально допустимое давление газа непосредственно перед потребителем (после регулирующих приборов)?

Не должно быть ниже 0,5 кПа.

(абз.1 п.2073 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

256. В соответствии с требованиями какой документации должны производиться проектирование, монтаж и эксплуатация водородопроводов, а также вспомогательных трубопроводов обвязки участков комплекса получения и потребления водорода?

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, а также нормативно-технической документации для технологических стальных трубопроводов и Правил.

(п.2504 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

257. В каком случае допускается использовать продувочные свечи газопроводов для выпуска в атмосферу избыточного газа?

В аварийном случае.

(п.2075 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

258. Какие сроки проведения ревизии газопроводов должны быть при скорости коррозии более 0,5 мм/г?

Один раз в год.

(абз.4 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

259. При какой скорости коррозии срок проведения ревизии газопроводов должен быть не реже одного раза в 2 года?

При скорости коррозии 0,1-0,5 мм/г.

(абз.5 п.2078 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

260. Какой допускается максимальный подъем температуры газа в газопроводах?

Не выше 85°С.

(п.2080 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

261. В каком случае допускается подача газа без поднесения запальника, факела или другого воспламеняющего средства к горелке газопровода?

Если температура кладки в разогретой зоне розжига факела превышает 800°С.

(абз.2 п.2089 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

262. Кто осуществляет выбор типа быстродействующего отсекающего клапана на подводе газа к каждому агрегату с дутьевыми горелками?

Организация, проектирующая систему автоматики печи.

(абз.1 п.2090 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

263. Какое из перечисленных требований при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов указано верно?

Требования при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов приведены в разделе "Эксплуатация газового оборудования газопотребляющих агрегатов" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2086-2112 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Розжиг газопотребляющего агрегата должен проводиться в соответствии с технологической инструкцией или инструкцией по пуску и остановке агрегата.

(п.2086 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

264. С какой периодичностью должна производиться режимная наладка газоиспользующего оборудования?

Не реже одного раза в 3 года.

(п.2108 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

265. В каком случае допускается режимную наладку газоиспользующего оборудования проводить не реже одного раза в четыре года?

При стабильной работе газоиспользующего оборудовании; при этом необходимо организовать и систематически проводить контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

(п.2108 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

266. С какой периодичностью должна производиться проверка технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (помещениях) с установленным газоиспользующим оборудованием и пылеуборка, и дезинфекция вентиляционных каналов?

Проверка технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (помещениях) с установленным газоиспользующим оборудованием должна производиться не реже двух раз в год; пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов должна проводиться не реже одного раза в 3 года.

(п.2111 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

267. С какой периодичностью должны производиться проверка технического состояния промышленных дымоотводящих устройств (газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и дымовых труб) и их прочистка?

Не реже двух раз в год, а также перед включением газоиспользующего оборудования в работу после ремонта или сезонного отключения (независимо от срока проведения предыдущей проверки) и при выявлении нарушения тяги.

(п.2112 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

268. Где не допускается размещение операторных помещений?

Над помещениями с взрывоопасными зонами любого класса, а также под душевыми, санузлами, под производственными помещениями с мокрым технологическим процессом, под приточными вентиляционными камерами.

(п.2532 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

269. Какие требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов указаны неверно?

Требования к монтажу и эксплуатации водородопроводов приведены в разделе "Требования к трубопроводам, арматуре и соединениям" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2504-2530 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Допускается подземная и канальная прокладка трубопроводов водорода.

(п.2507 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

270. Какая продолжительность пневматических испытаний установлена Правилами безопасности процессов получения или применения металлов после проведения плановых или аварийных остановок водородопроводов?

1 час.

(п.2526 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

271. Через какое время после ввода объекта в эксплуатацию должна проводиться первая выборочная ревизия водородопроводов на вновь осваиваемых производствах?

Не позднее чем через 4 года после ввода объекта в эксплуатацию.

(абз.2 п.2525 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

272. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность холодных участков (с температурой до 200°C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см)?

Один раз в 8 лет.

(абз.4 п.2524 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

273. С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность горячих участков (с температурой 200-400°C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см)?

Один раз в 5 лет.

(абз.3 п.2524 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

274. В каких местах допускается прокладка водородопроводов?

Водородопроводы в пределах предприятий должны прокладываться преимущественно над поверхностью земли, на стойках и эстакадах.

Прокладка газопроводов в местах прохода людей должна предусматриваться на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода.

Допускается совместная прокладка трубопроводов водорода с другими трубопроводами на общих опорах при условии обеспечения возможности осмотра и ремонта каждого из трубопроводов.

(п.п.2508, 2509 и 2510 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

275. Через какие помещения допускается прокладка водородопроводов?

Не допускается прокладка водородопроводов через бытовые, подсобные, административно-хозяйственные, складские помещения, электромашинные, электрораспределительные, трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, помещения КИП, лестничные клетки, пути эвакуации, а также через производственные помещения, не связанные с потреблением водорода.

(п.2522 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

276. Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Запорная и другая арматура должна устанавливаться в местах, удобных для обслуживания. Арматура должна быть закреплена так, чтобы в результате температурных деформаций газопроводов в них не создавались изгибающие напряжения.

Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,8 м от уровня площадки или пола помещения. Арматура не должна размещаться над дверными проемами и технологическими проходами.

(п.п.2519 и 2520 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

277. На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до групповых газобаллонных установок допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?

10 м.

(абз.2 п.2113 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

278. На каких минимальных расстояниях (по горизонтали) до отдельных баллонов с кислородом и горючими газами допускаются работы по газовой резке, сварке и другим видам газопламенной обработки металлов, а также применение открытого огня от других источников?

5 м.

(абз.3 п.2113 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

279. В каком положении должны находиться баллоны со сжиженным газом во время работы?

В вертикальном положении.

(абз.2 п.2114 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

280. Какое действие должно быть осуществлено в первую очередь при зажигании ручной горелки или резака?

При зажигании ручной горелки или резака в первую очередь должен быть немного приоткрыт вентиль кислорода, затем открыт вентиль горючего газа и после кратковременной продувки рукава для удаления воздуха должна быть зажжена горючая смесь газов.

(п.2119 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

281. Какое из перечисленных действий допускается при эксплуатации оборудования для газопламенной обработки металлов? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к эксплуатации оборудования для газопламенной обработки металлов приведены в разделе "Эксплуатация оборудования для газопламенной обработки металлов" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2113-2122 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Длина рукава, как правило, не должна превышать 30 м. Он должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой специальными двусторонними ниппелями.

(п.2116 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

282. Какое из перечисленных требований при эксплуатации взрывопожароопасных объектов указано неверно?

В помещениях категории А проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов, арматуры и приборов мыльной эмульсией должна производиться в сроки, предусмотренные заводской инструкцией, но не реже одного раза в месяц.

На каждой двери помещения категории А должны быть указаны категория помещения и класс взрывоопасной зоны. В этих помещениях на видных местах должны быть вывешены выписки из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте и списки телефонов первой необходимости.

Работы по ремонту электрооборудования в помещениях категории А должны выполняться после обесточивания электросети. При необходимости следует пользоваться переносными аккумуляторными взрывобезопасными светильниками.

В помещениях категории А хранение обтирочных и смазочных материалов допускается в количестве, не превышающем суточной потребности, в металлических, плотно закрывающихся шкафах или ящиках.

Хранение в помещении ГРП обтирочных и других горючих материалов не допускается.

Курить, пользоваться открытым огнем, искрящим инструментом, оборудованием и средствами связи, материалами, способными накапливать статическое электричество, вблизи наружных установок, а также вблизи и внутри помещения категории А не допускается, о чем на видных местах должны быть установлены знаки безопасности.

(п.п.2123, 2124, 2125, 2126, 2127 и 2128 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

283. С какой периодичностью должен производиться текущий ремонт оборудования с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и фильтров ГРП и ГРУ, если в паспортах заводов-изготовителей на это оборудование не установлены другие сроки обслуживания?

Не менее одного раза в год.

(п.2131 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

284. При каком давлении должна производиться настройка срабатывания предохранительно-запорных клапанов при их наличии в ГРП (ГРУ)?

При давлении на 15% больше расчетного.

(п.2132 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

285. В каком случае допускается подача потребителям газа по обводной линии (байпасу) ГРП и ГРУ?

На время ревизии или ремонта оборудования при условии постоянного нахождения в ГРП или у ГРУ дежурного, регулирующего давление газа на выходе из ГРП или ГРУ; при этом манометры должны устанавливаться на байпасе до и после регулирующей задвижки и быть хорошо видимыми обслуживающему персоналу.

(абз.1 п.2133 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

286. Какие виды работ должны выполняться не реже одного раза в 6 месяцев при эксплуатации ГРП и ГРУ?

Техническое обслуживание.

(абз.4 п.2136 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

287. Какие из перечисленных видов работ не должны выполняться при техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ? Выберите 2 варианта ответа.

При техническом обслуживании технологического оборудования ГРП и ГРУ должны выполняться следующие виды работ:

- работы, выполняемые при техническом осмотре;

- устранение утечек газа из разъемных соединений технических устройств;

- осмотр фильтра и (при необходимости) очистка фильтрующего элемента;

- проверка соответствия параметров настройки предохранительной и защитной арматуры режимной карте;

- смазка подвижных элементов запорной арматуры (без разборки);

- проверка работоспособности запорной арматуры;

- проверка уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного механизма и заливка масла (при необходимости), промывка счетчика (при необходимости);

- проверка работоспособности средств измерений установкой стрелки на нулевое деление шкалы и (при необходимости) их замена;

- очистка помещения и технических устройств пунктов редуцирования газа от загрязнений (при необходимости);

- устранение выявленных дефектов и неисправностей.

(п.2140 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

288. В какие сроки должен проводиться капитальный ремонт ГРП и ГРУ?

В сроки, установленные изготовителем.

(абз.1 п.2143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

289. Чем должна производиться продувка импульсных газовых проводок?

Паром, сжатым воздухом или газом.

(абз.1 п.2160 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

290. Какое допускается содержание кислорода в инертном газе, предназначенном для продувки водородной системы?

Не должно превышать 1%.

(п.2546 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

291. Какой должен быть общий объем инертного газа для нужд продувки водородной системы?

Не менее 4-кратного объема продуваемой водородной системы.

(п.2544 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

292. Каким газом должны продуваться перед пуском и после остановки установки по производству водорода?

Азотом.

(п.2541 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

293. Что должно предусматриваться для обеспечения требуемых режимов эксплуатации установки по производству водорода? Выберите правильный вариант ответа.

Для обеспечения требуемых режимов эксплуатации установки по производству водорода должно предусматриваться:

- управление и контроль всех технологических параметров оборудования из операторной;

- дистанционное (аварийное) отключение установки по производству водорода;

- дистанционный контроль оборудования из операторной;

- автоматическое отключение установки по производству водорода при нарушении нормальной работы по технологическим параметрам.

(п.2540 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

294. Какие требования к помещению операторной указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Требования к помещению операторной приведены в разделе "Устройство и расположение помещений операторной" ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов".

(п.п.2531-2540 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

Вариант, предложенный экспертом.

Помещение операторной при площади свыше 150 м должно иметь два выхода.

(п.2536 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

295. Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной при площади свыше 150 м?

Два выхода.

(п.2536 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

296. Какое минимальное количество выходов допускается в помещении операторной, расположенном на первом этаже?

Один выход.

(п.2535 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

297. Где допускается размещение операторных помещений?

Операторные должны размещаться в отдельных щитовых помещениях (встроенных или пристроенных), смежных с помещениями с взрывоопасными зонами и в отдельно стоящих зданиях. Размещать их в производственных помещениях не допускается.

(абз.1 п.2531 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

298. Чему должны соответствовать параметры процесса эксплуатации и ремонта оборудования?

Требованиям установленного технологического регламента, рекомендациям завода-изготовителя и паспортным данным оборудования.

(п.2565 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

299. Какие производственные помещения должны быть оборудованы системами связи и сигнализации? Выберите правильный вариант ответа.

Производственные помещения, связанные с получением, хранением и применением водорода.

(п.2554 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

300. Какая допускается максимальная погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода?

Не должна превышать +/- 0,2% об.

(п.2553 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

301. В каких помещениях предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться у входа вне помещения?

В помещении с периодическим пребыванием персонала, где установлены датчики.

(п.2552 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

302. Какие требования к пневматическим КИПиА указаны неверно?

Для пневматических КИПиА должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха.

Воздухопроводы для КИПиА должны быть отдельными, не связанными с трубопроводами на технологические нужды, и иметь буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов.

В помещениях с постоянным пребыванием обслуживающего персонала (операторной, пультовой) предупреждающий и аварийный сигналы должны подаваться на щит управления и у выхода внутри помещения; в помещении с периодическим пребыванием персонала, где установлены датчики, сигналы должны подаваться у входа вне помещения. Звуковой сигнал допускается давать общий на помещение.

Погрешность (точность измерения) газоанализаторов водорода не должна превышать +/-0,2% об.

Все производственные помещения, связанные с получением, хранением и применением водорода, должны быть оборудованы системами связи и сигнализации.

Необходимость передачи сигнала автоматической пожарной сигнализации, от датчиков автоматических газоанализаторов, а также других технологических параметров на диспетчерский пункт предприятия с круглосуточным дежурством определяется проектом.

Средства измерения должны проходить периодическую поверку или калибровку.

(п.п.2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 и 2556 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

303. Чем допускается тушить пламя при возгорании водорода? Выберите два варианта ответа.

При возгорании водорода запрещается тушить пламя водой и огнетушителями во избежание взрыва. Необходимо прекратить подачу водорода к месту пожара и тушить пламя песком или кошмой.

(п.2592 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

304. Какие из перечисленных требований при ведении работ на объектах производства водорода указаны неверно?

Работники на объектах производства водорода должны быть обеспечены СИЗ, спецодеждой, спецобувью и другими средствами, которые должны отвечать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда.

Открытые движущиеся части машин и механизмов, а также ременные, цепные и зубчатые передачи должны быть снабжены ограждениями, исключающими опасность травмирования людей этими частями и попадания в них посторонних предметов.

Узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета.

Запрещается входить на объекты с производством и обращением водорода в обуви с железными набойками или гвоздями, а также в одежде, способной накапливать заряды статического электричества.

(п.п.2581, 2582, 2583 и 2584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

305. Какой порядок действий персонала при пожаре на установке получения водорода указан верно?

При взрыве или пожаре в помещениях водородной станции или на территории предприятия следует немедленно произвести аварийное отключение установки. Кнопка аварийного отключения должна находиться в помещении с постоянным обслуживающим персоналом в легко доступном месте.

Кроме того, при аварийной ситуации и пожаре в первую очередь следует вызвать пожарную команду, при утечке газов - газоспасательную службу, далее перекрыть подачу технологических газов на установку, снизить давление и выпустить водород в факельную систему для утилизации либо в обоснованных проектом случаях в атмосферу.

(п.п.2578 и 2579 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

306. Какие системы должны быть проверены в обязательном порядке перед началом пуска установок получения водорода? Выберите правильный вариант ответа.

Системы инженерного обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, воздухоснабжение, системы охлаждения и снабжения инертными газами, системы отопления и вентиляции и другие).

(п.2576 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

307. В соответствии с какой документацией должны производиться подготовка к пуску и пуск установок по производству водорода?

В соответствии с технологическим регламентом, инструкцией по эксплуатации и проектом.

(п.2575 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

308. Каким образом не допускается определять утечки газов из соединений?

Утечки газов из соединений следует определять с помощью мыльного раствора, специальных течеискателей или иным надежным способом. Использование открытого пламени при определении утечек не допускается.

(п.2571 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

309. Когда могут производиться ремонтные работы с открытым огнем в помещении с обращением водорода водородной станции?

Не ранее чем через 4 часа после отключения установки, проведения анализа воздуха на отсутствие водорода и при соблюдении мер безопасности при огневых работах.

(п.2570 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

310. На каких аппаратах, заполненных водородом, допускается производство ремонтных работ?

Производство ремонтных работ допускается только на аппаратах, не заполненных водородом.

(п.2569 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

311. В соответствии с каким документом работникам необходимо соблюдать требования безопасности при загрузке и выгрузке катализаторов и адсорбентов?

В соответствии с технологическим регламентом.

(п.2568 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

312. Какие требования к аварийной системе вентиляции в компрессорном помещении при получении водорода методом диссоциации аммиака указаны неверно?

Аварийная система вентиляции должна обеспечивать в компрессорном помещении 8-кратный воздухообмен. Аварийная система вентиляции должна включаться в работу автоматически при наличии в помещении газов, достигших 20% нижнего предела взрываемости или 0,8% содержания водорода в воздухе помещения.

(п.2602 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

313. С каким минимальным количеством независимых источников электроснабжения должно быть выполнено электропитание оборудования производства водорода?

С двумя независимыми источниками электроснабжения.

(п.2597 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

314. Что должно быть предусмотрено автоматизированной системой управления процессом при получении водорода методом диссоциации аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

Автоматизированной системой управления процессом должно быть предусмотрено:

- светозвуковая сигнализация при достижении предельной концентрации водорода под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода;

- регулирование теплового режима диссоциаторов;

- сигнализация понижения или повышения температуры диссоциации;

- обеспечение равномерной подачи аммиака к нижнему диссоциатору;

- регулирование давления в коллекторе диссоциированного аммиака;

- регулирование давления диссоциированного аммиака после компрессора.

При этом должна быть установлена аварийная сигнализация:

- при падении давления сжатого воздуха на питание отсечного клапана на трубопроводе аммиака, поступающего со склада;

- при закрывании отсечного клапана на аммиаке;

- при падении давления сжатого воздуха на питание эжектора, просасывающего газовую пробу в газоанализаторах помещений диссоциаторов и компрессорной.

(п.2596 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

315. Какие требования для предотвращения взрывоопасных концентраций под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода указаны неверно?

Для предотвращения взрывоопасных концентраций под кровлей помещения диссоциаторов и компрессорной водорода должны быть установлены датчики довзрывных концентраций. Количество и места расположения датчиков должны определяться проектом. Светозвуковая сигнализация должна иметь вывод на пульт оператора и в помещение пожарного депо предприятия.

(п.2595 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

316. Какие требования к процессу получения водорода и диссоциированного аммиака указаны неверно?

Процесс получения водорода и диссоциированного аммиака должен быть автоматизирован. Регулировка и контроль производится с помощью приборов. Аппаратура автоматического регулирования, контроля и сигнализации должна быть установлена на пульте управления, расположенном в отдельном помещении категории пожарной опасности Г.

(п.2594 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

317. С какой периодичностью оператору установки необходимо производить анализ на содержание аммиака в помещении диссоциаторов методами и приборами, установленными в технологическом регламенте (технологической инструкции)?

Не реже одного раза в смену.

(п.2593 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)

318. Какое испытательное давление должно приниматься для участка газопровода чистого газа от дроссельной группы до листовой задвижки, где P2 - расчетное избыточное давление (по проекту) газовой среды на участке, МПа?

1,25Р2, но не менее 0,05 МПа.

(приложение N 4 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" от 09.12.2020 N 512)